# Velocitat del so en l’aire

## Objectius

- L’objectiu d’aquesta pràctica és:

- Calcular la velocitat del so en l’aire.

## Introducció

En aquest experiment mesurareu el temps que triga un so en recorre la distància entre dos micròfons. La velocitat la podrem calcular a partir d’aquest temps i de la distància entre els dos sensors.

Si posem el micròfons damunt d’un llistó de fusta o de metall també podríem calcular la velocitat en al fusta i en el metall

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola amb cable USB i adaptador AC-DC - 2 micròfons sensor MIC -2.5+2.5 V - 2 cables de 1,5 m - cable connector femella-femella | Material de laboratori - Suports, nous i pinces - Flexòmetre - Diapasó o qualsevol objecte per a emetre un so |
| --- | --- |

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

| diapasó | consola micròfon endollat a I/O-1 | flexòmetre |  | micròfon endollat a I/O-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguiu les orientacions per a muntar l'equip de captació , tal com es veu a la fotografia.

- Uniu dos cables d'1,5 m amb el cable connector femella-femella

- Endolleu-ho un micròfon a cada banda dels cables.

- Fixeu els micròfons amb un pinça i una nou damunt dels suports. També podeu enganxar els micròfons damunt la taula, i al lloc corresponent, amb cinta adhesiva o qualsevol altre mètode.

- Separeu els micròfon 2 m o més, si és possible.

Com més separats estiguis el micròfons millor seran els resultats.

Configuració de l’equip

- Configuració del MultilogPro

- Connecteu la consola a l'ordinador mitjançant el cable USB,

- Feu  per engegar la consola

- Aneu a Configuració sistema  i activeu el Mode : Auto ID.

- Endolleu un micròfon al sòcol I/O-1 i l'altre al sòcol I/O 2 , cliqueu  i anireu al menú Inici  on us indica que esteu a punt per a Començar a enregistrar.

- Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab   i tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Feu clic a Configurar ajudant de la barra d'eines principal i us apareixerà la pantalla corresponent al Pas 1 de 3 de l'Ajudant de configuració.

- Us indica que a Entrada-1 i Entrada-2 hi ha connectat un micròfon.

- Premeu Proper i passareu a la pantalla corresponent al Pas 2 de 3 de l'Ajudant de configuració.

- Aneu a Escollir freqüència i seleccioneu 2000 mostres per segon

- Seleccioneu Escala completa a Mode d'escala

- Seleccioneu Substituir a Mode de gravació

- Premeu Proper i us apareixerà la pantalla corresponent al Pas 3 de 3 de l'Ajudant de configuració.

- Aneu a Temps i seleccioneu Per temps

- Trieu 2.5 s i noteu que us indica que es gravarà 5000 mostres.

- Premeu Acabar i ja tindreu el sistema apunt per a enregistrar dades.

## Enregistrament i Transformació de dades

Captació de dades

- Poseu en marxa la recol·lecció  i quan a la consola aparegui enregistrant feu un soroll amb el diapasó qualsevol altre objecte.

- També podeu fer-ho amb les mans.

- En acabar premeu Parar captació  .

Heu d'obtenir un gràfic semblant a aquest

- Noteu que les dades en volts (V) del micròfon I/O-1apareixen en vermell sota de les del micròfon I/O-2 que estan en blau.

Transformació de les dades

Per a poder mesurar el temps que triga el so en anar d'un micròfon a l'altre caldrà seleccionar un àrea del començament de les gràfiques.

Per això seguireu els següents passos:

- Aneu a Propietats   feu clic i us apareixerà la següent pantalla.

- Seleccioneu Línies

- Aneu a Escull traçat i seleccioneu Micròfon I/O-1

- Marqueu Visible i escolliu Color negre i Estil •

- Aneu Escull traçat i seleccioneu Micròfon I/O-2

- Marqueu Visible i escolliu Color vermell i Estil •

- Noteu que ara us apareix tos de punts a les gràfiques que corresponen a cadascuna de les 5000 mostres de les captacions que heu fet.

- Amb Selecciona el Zoom  , trieu una part del gràfic que vagi des del principi fins que cada sensor comença a captar dades

- Heu d'obtenir un gràfic semblant a l’anterior.

- Si no us en sortiu a la primera feu clic a les pestanyes Micròfon I/O-1 i Micròfon I/O-2 de les dades corresponents a l'Exp1 que apareixen en el Mapa de dades i torneu-ho a provar.

- A continuació cliqueu el botó Commutar primer cursor  i us apareixeran un cursor en forma de fletxa damunt el gràfic del micròfon I/O-1.

- Arrossegueu-lo amb el ratolí i porteu-lo on comença el so pel micròfon I/O-1. Tal com es mostra amb un requadre a la gràfica anterior.

- Anoteu el valor de temps que apareix sota la gràfica en forma de x, que en l'exemple de mostra és x = 0,0485 s

- Arrossegueu la fletxa amb el ratolí i porteu-la on comença el so pel micròfon I/O-2, tal com es mostra amb el segon requadre de la gràfica anterior.

- Anoteu el valor de temps que apareix sota la gràfica en forma de x, que en l'exemple de mostra és x = 0,0491s.

- Afegiu un segon cursor  a una de les gràfiques.

- Separeu al màxim els dos cursors aneu al menú Gràfic|Retalla.

- El tros de gràfic retallat l'afegirem al projecte clicant el botó Afegiu el gràfic al projecte  .

- Noteu com ara us apareixen les dades corresponents al retall en el mapa de dades.

- Aneu al menú Arxiu|Guarda com a,,,, i deseu la captació amb un nom adient dins la vostra carpeta de treball.

## Conclusions experimentals

- Calculeu el temps que ha trigat el so en recórrer els dos metres que hi havia entre els dos micròfons vostres.

- Quina és la velocitat del so en l'aire a la temperatura en que heu realitzat l'experiència?

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

- Poseu-vos d’acord amb el professor/a per a resoldre a casa vostra l’apartat següent.

BIBLIOGRAFIA

Fourier Systems ( 2002). MultiLogPRO Guia d'Usuari.Quarta Edició. CD-rom Documentació MultilogPRO. TSD (Enosa)

- FROST, Roger (1999). Data logging in practic, pp 81. London, UK. IT in Science.