# Estudi del moviment d’un pèndol

## Objectius

- Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Estudiar el moviment d’un pèndol

- Determinar el període d’oscil·lació

- Calcula la velocitat en el punt més baix

## Introducció

Amb un punter làser i un sensor de llum de 0-6,6 Lx es pot construir una fotoporta que ens permet determinar quan un objecte opac passa pel seu davant.

Mesurant amb el Multilab el temps d'ocultació del làser per part del pèndol podreu determinar la velocitat en la part més baixa.

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola amb cable USB i adaptador AC-DC. - Sensor de llum 0-6,6 lux - Suport | Material de laboratori - Suport - Tija de ferro llarga i nous - Barreta de ferro curta i barreta amb ganxo - Pinces - Punter làser i agulla d'estendre roba - Bola d'acer de 3 cm de diàmetre i massa 110,02 g, imant de Niodimi, clip. O bé, bola amb ganxo. Cordill - Dinamòmetre o balança |
| --- | --- |

Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Representeu a ma alçada la forma que penseu que tindrà el gràfic Llum-temps

- Responeu les preguntes següents:

  - Com es pot mesurar el període d'oscil·lació del pèndol?

  - Com mesurareu la velocitat en el punt més baix?

l

h2

h1

m

α

A mesura que el pèndol oscil·la perd energia i es va esmorteint el seu moviment, com variaran el període d'oscil·lació i la velocitat al punt més baix?

  - De quin dels paràmetres següents creieu que depèn el període d’oscil·lació?

    - l   = longitud pèndol

    - α  = angle

    - m = massa pèndol

    - h1 = alçada terra-posició inicial pèndol

    - h2 = alçada nivell zero-posició inicial pèndol

    - Algun altre paràmetre més que no aparegui en el dibuix?

  - I la velocitat en el punt més baix?

- Com podríeu comprovar les últimes hipòtesis?

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

Preparació del pèndol

- Munteu la tija de ferro llarga al suport

- Uniu, amb una nou, la barreta amb ganxo

- Amb una altra nou col·loqueu la barreta de ferro curta perpendicular a la barreta llarga.

- Uniu les dues pinces amb nous a la barreta curta.

- Agafeu el punter làser i el sensor de llum amb les pinces, tal com s'indica a la foto.

- Talleu el cordill de tal manera que tingui la longitud que hagiu acordat en el plantejament d’hipòtesis i disseny de l’experiència. Per exemple, uns 60 cm.

- Poseu el cordill a la barreta amb ganxo i feu-hi una vaga a l'extrem de baix.

- Si no teniu una bola amb ganxo, feu un ganxo amb el clip i uniu-lo a la bola d'acer amb l'imant de Neodimi.

- Mesureu la massa del pèndol.

- Heu de pesar la bola sense l’imant de Neodimi, perquè aquest atreu a la carcassa metàl·lica de la balança i fa que pesi més.

- També podeu pesar el conjunt amb un dinamòmetre

- Si heu fet servir la bola que hem indicat la massa del pèndol serà  m ≈ 0,11 Kg.

- Pengeu la bola del cordill i manteniu obert el làser amb l'agulla d'estendre roba.

- Procureu que el feix làser apunti al sensor de llum.

- Ajusteu la posició del pèndol de tal manera que el seu diàmetre talli exactament el feix làser.

Configuració de l’equip

1. Configuració del MultilogPro

- Obriu la consola .

- Connecteu-la al port USB de l'ordinador i a la font d'alimentació.

- Amb   desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter  .

- Us apareixerà la pantalla següent:

- Amb   seleccioneu Mode: Auto ID

- Premeu   i aneu a netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Feu   per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Connecteu el sensor de llum 0-6,6 lux al port I/O 1 de la consola.

2. Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab  i tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Aneu a Configuració  i us apareixerà la pantalla següent:

- Comproveu que a l'Entrada 1 us apareix Llum 0-6,6 lux

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla

- Aneu a Escollir freqüència i seleccioneu 100 mostres per sego

- Seleccioneu Desplaçar a Mode d'escala

- Seleccioneu Substituir a Mode de gravació

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla

- Aneu a Temps i seleccioneu Per temps

- Trieu 20.00 s i noteu que us indica que es gravarà 2000 mostres

- Premeu Acabar

## Enregistrament i Transformació de dades

1. Pèndol de massa normal

Captació de dades

- Poseu en marxa la recol·lecció  .

- Deixeu oscil·lar el pèndol.

- Un cop hagi acabat l'enregistrament de dades aneu a Editar gràfic  de la barra d'eines de gràfic i doneu el nom Llum/temps al gràfic obtingut.

- A continuació cliqueu el botó Afegiu el gràfic al projecte .

- Aneu al menú Arxiu/Guardar com..., doneu-li el nom Pèndol_1  i guardeu-ho a la carpeta corresponent.

Transformació de dades

- Amb Selecciona el zoom  retalleu una part de les dades de l’arxiu Pèndol_1.

- Afegiu amb Commutar primer cursor  i Commutar segon cursor afegiu dues fletxes damunt la gràfica.

- Arrossegueu els dos cursors fins a punts allunyats de la gràfica.

- Aneu al menú Gràfic | Retalla de la barra de menús i retalleu la part que heu seleccionat.

- Afegiu el gràfic   al projecte.

Anàlisi de dades

- Poseu dos cursors en el lloc adient de la gràfica Llum/temps i determineu el període d'oscil·lació del pèndol

- Mesureu el diàmetre de la bola i calculeu la velocitat al punt més baix per les tres primeres oscil·lacions.

- Amb les vostres dades completeu la part corresponent de la taula

2. Pèndol de massa doble.

- Repetiu la captació amb un pèndol de massa doble.

Per això podeu posar un altre  imant de Neodimi al pendol que ja teniu muntant i

enganxar-hi a sota una altra bola igual. A continuació, ajusteu la llargada del

pèndol, feu la captació, doneu a l’arxiu el nom de Pèndol_2 i guardeu-ho a la

carpeta.

- Transformeu les dades de l’arxiu Pèndol_2 i analitzeu-les i gual que heu fet anteriorment.

- Ara la massa del pèndol serà de  m ≈ 0,22 kg

- Anoteu els resultats el en lloc corresponent de la taula.

3. Pèndols de diferent llargada i diferent alçada.

- Demaneu als vostres companys les seves dades per acabar d’omplir la taula

| Grup | Paràmetres |  |  |  | Resultats |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Llargada | Alçada | Masa de la bola |  | Període |  |  | Velocitat punt més baix |  |  |
| nº | l | h2 | m1 | m2 | T1 | T2 | T3 | v1 | v2 | v3 |
|  | m | m | kg | kg | s | s | s | m/s | m/s | m/s |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Conclusions experimentals

A partir de les dades de la taula resoleu les següents qüestions.

- Valideu o falseu la vostra hipòtesi sobre la dependència del període d’oscil·lació i la velocitat en el punt més baix.

- Si sabem que el període d'oscil·lació d'un pèndol és T = 2¶ (l/g)1/2 determineu la intensitat del camp gravitatori en el vostre laboratori.

- Responeu i justifiqueu la pregunta. Com variaran el període d'oscil·lació i la velocitat al punt més baix?

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

- BIBLIOGRAFIA

- FROST, Roger (1999). "Pendulum-potencial and Kinetic energy" , pp 52, en Data logging in practice. London, UK. IT in Science.

- Fourier Systems ( 2002). MultiLogPRO Guia d'Usuari.Quarta Edició. CD-rom Documentació MultilogPRO. TSD (Enosa)