# FOTOSINTESI IN VITRO                                                                                     Vida en un aquari

## Introducció

La majoria dels sers vius necessiten oxigen per respirar. Tots hem vist rius sense oxigen on la vida ha desaparegut. La producció i el consum d'oxigen per part dels animals i les plantes constitueix un bon exemple d'un equilibri delicat.

Les plantes produeixen (i també consumeixen) oxigen que no podem detectar amb facilitat. Un sensor d'oxigen ens ajudarà a "veure" l'oxigen. Un sensor de llum ens permetrà controlar quan és de dia i quan és de nit, donat que la llum és un factor necessari per a la fotosíntesi.

## Objectius

Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Observar com la llum determina l'activitat de les plantes.

- Mesurar com la fotosíntesi fa variar la quantitat d'oxigen dissolt en aigua.

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola - Font d’alimentació - Sensor de llum - Sensor d’oxigen i taps amb membrana - Dissolució electrolítica - Adaptador del sensor d’oxigen - Suport - Nous - Barreta metàl·lica - Pinces | Reactius i altres materials - Peixera - Aigua de l’aixeta - Aigua mineral - Sorra d’aquari - Planta d’aquari |
| --- | --- |

- El sensor d’oxigen ha d’estar prèviament calibrat i a punt

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

Com creieu que variarà la producció d'oxigen en relació al cicle diürn?

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

- Esbandiu bé la sorra per evitar la terbolesa

- Poseu tres dits de sorra al fons de la peixera

- Enterreu-hi les arrels de la planta

- Ompliu la peixera amb aigua (50% mineral i 50% de l'aixeta)

- Munteu els sensors de nivell de llum i d'oxigen tal com es mostra a la fotografia.

- Situeu el muntatge en un lloc ben il·luminat i a cobert de la pluja.

Configuració de l’equip

Les orientacions per configurar la captació corresponen a un període de 3 dies. Si voleu fer una captació més llarga haureu de calcular els valors adients.

- Obriu el recol·lector

- Endolleu el sensor d'oxigen al sòcol I/O 1.

- Endolleu el sensor d'intensitat lluminosa 0-130 klx al sòcol I/O 2.

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter

- Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb seleccioneu Mode: 8 entrades

- Premeu i aneu a netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Feu per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Aneu a Configurar , noteu que a En-1 indica el sensor Oxy 125 % i a En- 2 el sensor Llum 0-130 kl

- Amb seleccioneu

          - VELOCITAT = 1minut

          - MOSTRES = 5000

          - DISPLAY = numèric

## Enregistrament i transformació de dades

#### Captació de dades.

- Premeu per posar en marxa la captació.

- Al cap de tres dies premeu per aturar la captació.

Descàrrega de dades

Seguiu els següents passos per descarregar les dades i analitzar-les:

- Connecteu el captador de dades al port USB de l'ordinador i a la font d'alimentació.

- Obriu la consola

- Obriu el programa Multilab , tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Mitjançant la icona Descarregar o bé clicant Enregistrador | Descarregar a la mateixa barra de menús descarregueu les dades.

- Heu d'obtenir un gràfic semblant a aquest

- Noteu que:

  - Les dades d'oxigen tenen moltes puntes i el seu rang va de 50 a 85 % , aproximadament

  - Algunes de les dades de llum té el pic partit i les últimes tenen un forma més estreta. A més, el seu rang va de 0 a 12 kLux, aproximadament

  - Les unitats de temps estan en minuts i segons.

Transformació de les dades

Per a poder millorar l'aspecte de les gràfiques es poden, canviar les escales, suavitzar les gràfiques i canviar les unitats de temps.

Per això, seguireu els següents passos:

- Cliqueu a Propietats     de la barra d'eines de gràfic i us apareixerà la següent pantalla, en la que estan indicades la data i l'hora d'inici i acabament de l'experiència

- Aneu Escull traçat i activeu Oxigen I/O-1.

- Desmarqueu Autoescalat.

- Introduïu els marges Min: 45.00 i Max: 85.00 de l'escala en què es representaran les dades d'oxigen.

- La finestra tindrà l'aspecte següent.

- Aneu Escull traçat i activeu Llum I/O-2

- Desmarqueu Autoescalat

- Introduïu els marges Min: 0.00 i Max: 12.00 de l'escala en què es representaran les dades de llum.

- La finestra tindrà l'aspecte següent.

- Aneu Escull traçat i activeu Temps.

- Activeu la pestanya Unitat i us apareixerà la pantalla que teniu al costat.

- A Prefix: escolliu Data, o bé, HH:MM:SS, segons preferiu.

- Premeu D'acord.

- Noteu que ara la gràfica ha canviat a una forma com la que es mostra a continuació

- Feu dos clics amb el botó esquerre del ratolí damunt la gràfica vermella de l'oxigen us apareixerà un cursor al seu damunt.

- Aneu a Més suau  i feu clic fins que la gràfica adopti l'aspecte que us sembli més adient.

- Premeu Commutar primer cursor  i desapareixerà el cursor.

- Inseriu un cursor damunt la gràfica blava de la llum.

- Aneu a Més suau  i feu clic fins que la gràfica adopti l'aspecte que us sembli més adient.

- Premeu Commutar primer cursor  i desapareixerà el cursor

- Noteu que ara la gràfica ha canviat a una forma com la que es mostra a continuació.

- Aneu a Editar gràfic  i a la finestra corresponent al Gràfic 1 aneu a la casella Títol gràfic i doneu-li el nom Oxigen dissolt en un aquari.

- Afegiu el gràfic al projecte  .

- Aneu al menú Arxiu|Guardar com a... i deseu aquest projecte a la carpeta de treball vostra, amb un nom adient.

## Anàlisi de dades i conclusions experimentals

A partir de la gràfica responeu les preguntes següents:

- Quants pics observeu en el gràfic i a què creieu que corresponen?

- En quin moment del dia es produeixen els màxims?

- Perquè els pics de llum presenten diferents alçades?

- Coincideixen els màxims de nivell d'oxigen i de llum? Si no, a què pot ser degut?

- En quin moment del dia produeixen més oxigen les plantes? I menys?

## Aplicació dels resultats i ampliació de coneixements

L'oxigen que generen les plantes aquàtiques és consumit per elles mateixes, els peixos i altres éssers vius.

Si voleu podeu repetir l'experiència posant algun peix dins la peixera i comparar els resultats.

Per a que puguin viure els peixos en una peixera cal que el pH de l'aigua estigui entre 7,5 i 8. Per això, hem posat 50% d'aigua mineral i 50% de l'aixeta.

Si voleu ho podeu controlar amb el sensor de pH i , si cal, corregir-ho afegint-hi més aigua mineral que fa baixar el pH, o bé, aigua de l'aixeta que el fa pujar. Això és vàlid per a zones d’aigües dures, com és la major part de Catalunya.

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

FROST, Roger (1999). Data logging in practice, pp132 . London, UK. IT in Science.

http://www.shu.ac.uk/schools/sci/sol/invest/logging/loghead.htm.

Pàgina de la Universitat Hallam de Sheffield on podeu trobar una sèrie d'experiències de Ciències fetes amb sensors.

Fourier Systems ( 2002). "Manual Uso Sensores. Descripció del sensor DT114+118 Oxigen" en . MultiLogPRO Guia d'Usuari.Quarta Edició. CD-rom Documentació MultilogPRO. TSD (Enosa).