# Mesura de l’energia del sol

# B) Mitjançant un sensor d’intensitat de llum

## Introducció

El lux és una unitat d'intensitat lluminosa (potència per unitat de superfície), la qual depèn del color de la llum que irradia. La unitat del SI per a aquesta magnitud és el W·m-2. L'equivalència entre aquestes dues unitats és:

1 W·m-2 = 6,83·102 lux

1 lux = 1,46·10-3 W·m-2

per a una llum verda de 550 nm

Alguns sensors poden mostrar les dades en diferents unitats. Per exemple, el de temperatura permet mesurar tant en ºC com ºF.

En aquesta pràctica mesurareu la intensitat de radiació solar en W·m-2 i lux amb un sensor d'intensitat lluminosa.

## Objectius

Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Mesurar la intensitat de radiació solar amb el sensor d'intensitat lluminosa

- Mesurar una magnitud amb dues unitats diferents

## Material i Equipament

Equipament Multilog: - Consola - Sensor de nivell de llum, 0 ~ 130 klux

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

Podem mesurar la intensitat de la radiació solar amb el sensor de nivell de llum, 0 ~ 130 klux de l'equip Multilog d'una manera fiable?

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

Munteu el sensor de nivell de llum tal com es mostra a la fotografia

Configuració de l’equip

- Obriu el recol·lector

- Endolleu el sensor d'intensitat lluminosa 0-130 klx al sòcol I/O 1

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb seleccioneu Mode: Auto ID

- Amb   aneu a netejar memòria , premeu  i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu  per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Aneu a Configurar  i seleccioneu:

En – 1	: Llum     130 kl

En – 2	: Buit

En – 3 : Buit

En – 4: Buit

VELOCITAT    = 10/s

MOSTRES     = 500

DISPLAY        = numèric

→   COMENÇAR  = (>)

## Enregistrament i transformació de dades

#### Captació de dades.

### Seleccioneu COMENÇAR = (>) i comenceu a enregistrar mentre orienteu el sensor cap el sol, tal com es mostra en la fotografia anterior, de manera que marqui la màxima intensitat possible.

Anàlisi de dades

1. Configuració del Multilab

Seguiu els següents passos per descarregar les dades i analitzar-les.

- Connecteu el captador de dades al port USB de l'ordinador i a la font d'alimentació.

- Obriu la consola

- Endolleu el sensor d'intensitat lluminosa 0-130 klx al sòcol I/O 1.

- Obriu el programa Multilab , tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Aneu a Configurar  i us apareixerà la següent pantalla:

- Cliqueu sobre el botó Propietats del sensor  i se us desplegarà la pantalla corresponent

- A la llista de mesures seleccioneu les dues unitats que hi apareixen (klx i W·m-2)

- Tanqueu aquesta pantalla prement D'acord

- Feu Acabar a la pantalla de propietats del sensor

Si voleu visualitzar només una unitat, heu de desmarcar prèviament l'altra

2. Descàrrega de les dades

- Mitjançant la icona Descarregar   o bé clicant Enregistrador/ descàrrega selectiva a la mateixa barra de menús on es pot triar l'arxiu o arxius que voleu descarregar.

- Us apareixerà la gràfica Intensitat de llum/temps . Noteu que en un eix vertical us apareix l'escala en klx i en l'altre, en W·m-2.

- Amb Commutar primer cursor  inseriu un cursor a la gràfica d'intensitat de llum, arrossegueu-lo amb el ratolí i determineu el valor de la màxima intensitat de llum

- Deseu aquest projecte, amb un nom adient, en la vostra carpeta de treball.

## Conclusions experimentals

- Quina és la intensitat de la radiació solar en W·m-2 calculada segons aquest mètode? (Anoteu aquesta dada perquè se us demanarà que l'envieu al tutor en la secció d'exercicis) I =...............W·m-2

- A què és deguda la diferència entre la intensitat de la radiació solar determinada amb els dos mètodes de mesura?

- Quin mètode de les dues pràctiques us sembla més pertinent pera mesura l’energia del sol? Perquè?

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

Varis autors(2000). Plug in the Sun. BP Solarex, Association for Science Education (ASE) http://www.ase.org.uk