# Quantitat d'àcid acetilsalicilic en una Aspirina

## Objectius

- Fer una valoració fent ús de les noves tecnologies

- Obtenir una corba de valoració d'una base forta amb un àcid fort

- Determinar la concentració de base amb un àcid fort de concentració coneguda

## Introducció

Les valoracions àcid-base són tècniques analítiques de laboratori basades en les reaccions àcid-base. El punt final d'una valoració, la neutralització, es pot detectar mitjançant un indicador. Les noves tecnologies permeten visualitzar la gràfica d'una valoració, amb l'ordinador, amb molta precisió i sense necessitat d'utilitzar un indicador.

Per a saber la quantitat d'àcid acetilsalicílic que hi ha en una píndola d'aspirina posem la píndola amb un excés de hidròxid de sodi i valorem amb àcid clorhídric l'excés de hidròxid sòdic que no ha reaccionat. La reacció de l'àcid acetilsalicilic amb l'hidròxid de sodi és:

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola amb cable USB i adaptador AC-DC - Sensor de pH complert | Material de laboratori - Una píndola d'una aspirina - dissolució alcohòlica de fenolftaleïna a l'1% - Hidròxid de sodi 1M - Àcid clorhídric 1M - Vas de precipitats de 100 ml - Una bureta de 50 ml - Un embut petit - Suport metàl·lic amb pinces i nous (No imprescindible) Un agitador magnètic i un imant |
| --- | --- |

Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Quín deu ser el valor del ph d’una disolució d’una aspirina en aigua?

- Quan afegim unes gotes de fenolftalftaleïna a una dissolució d’aspirina en aigua es produirà algun canvi de color ?

- Què passarà si afegim excés d’hidròxid de sodi a la dissoli¡ució d’aspirina ?

## Procediment

Farem reaccionar tot l'àcid que conté la píndola amb l' hidròxid de sodi que hi posarem amb excés. Per saber la quantitat d'hidròxid de sodi que ha sobrat fem una valoració amb àcid clorhídric.

- Peseu l'aspirina i anoteu el seu pes

- Poseu l'aspirina en un vas de precipitats de 100 ml

- Afegiu 10 ml d'hidròxid de sodi 1 M i deixeu l'aspirina en digestió durant 10 minuts

- Afegiu-hi uns 20 mL d'aigua destil·lada i unes gotes de fenolftaleïna.

### Muntatge de l'experiència

- Subjecteu la bureta al suport metal·lic amb la pinça i ompliu-la, amb l'ajut de l'embut, d'àcid clorhídric 1M i enraseu-la.

- Agafeu el vas de precipitats de 100 ml amb l'excés d'hidròxid de sodi , poseu-hi l'imant i poseu-lo sobre l'agitador magnètic.(En cas de tenir-ne)

- Col·loqueu la sonda del pHmetre dins del vas de precipitats, evitant que l'extrem toqui al fons o a l'imant, subjecteu-la amb una pinça al suport metal·lic.

Configuració de l’equip

1. Configuració del MultilogPro

- Obriu la consola .

- Connecteu-la al port USB de l'ordinador i a la font d'alimentació.

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter

- Us apareixerà la pantalla següent:

- Amb seleccioneu Mode: Auto ID

- Premeu i aneu a Netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Feu per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Endolleu el sensor de pH a l'adaptador

- Connecteu l'adaptador del sensor de pH al port I/O 1 de la consola.

- Poseu en marxa l'agitador

Si feu la pràctica sense agitador recordeu que cal remenar uns 10 s cada cop després d'afegir el volum de HCl.

2. Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab i tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Aneu a Configuració i us apareixerà la pantalla següent:

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla:

- Comproveu que a l'Entrada 1 us apareix Ph 0 - 14pH

- Aneu a Escollir freqüència i seleccioneu Manual

- Seleccioneu Escala Completa a Mode d'escalat

- Seleccioneu Substituir a Mode de gravació

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla:

- Aneu a temps i seleccioneu Per mostres

- Trieu 50. Premeu Acabar

- Preparació de la taula

Seguidament prepararem la taula en la que introduirem els valors d'àcid HCl afegit a la solució de NaOH.

- Seleccioneu Taula | Mode de captura a la barra de menús principal i s'obrirà la següent finestra.

- Seleccioneu pH

- Premeu Afegir

- Us quedarà com la pantalla següent

- Cliqueu a insertar columna manualment i s'obrirà la següent finestra

- Poseu Volum a Títol Columna

- Afegiu ml a Unitat Columna

- Ara cliqueu D'acord i apareixerà la següent finestra

- Premeu D'acord i s'obrirà la finestra on podreu introduir manualment els volums d'àcid HCl que anirem afegint.

## Enregistrament i Transformació de dades

Captació de dades

- Poseu-hi 50 valors , de 0,2 en 0,2 ml, fins arribar a 10 ml

- Comenceu la captació clicant el botó Executar

Primera dada: Per al volum inicial de 0 ml.

- Cliqueu el botó Eina de Captura el valor del pH de la solució inicial de hidròxid de sodi queda enregistrat

La segona dada, i successives fins a 200 ml.

- Deixeu caure 0,2 ml d'àcid clorhídric i espereu uns 10 ml.

- Premeu el botó Enter de la interfície i a continuació cliqueu el botó Eina de Captura

- Aneu repetint aquest procés fins acabar les 50 captacions. Ara només us cal prémer el botó Stop i finalitzareu les captacions.

- Aneu al Mapa de dades al Conjunt dades obriu Capturar1 i activeu pH

- Obtindreu una gràfica semblant a la següent

Transformació de les dades

Per a tenir una gràfica de l'evolució del pH en funció del volum feu el següent:

- Cliqueu Editar gràfic de la barra d'eines del gràfic i us apareixerà finestra següent

- Seleccionem els conjunts de valors que han d'aparèixer representats als eixos:

A l'eix de les x: Captura1 (Volum)

A l'eix de les y: Captura 1 (pH)

- Anomeneu el gràfic, Valoració

- Seleccioneu els conjunts de valors que han d'aparèixer representats als eixos:

A Eix-X trieu Captura 1 (Volum)

A Eix-Y escolliu Captura 1 (pH)

- A continuació cliqueu D'acord i obtindreu la gràfica següent.

## Anàlisi de les dades i conclusions experimentals

Al principi la solució es bàsica pH = 12. A partir d'uns 4 ml veiem que el pH comença a canviar passant a ser àcid.

Per a trobar el punt d'equivalència, on podem dir que s'ha neutralitzat la base, fem ús de la derivada.

- Cliquem el botó Derivada de la barra d'eines principal i obtenim la gràfica:

- A la funció derivada el punt d'inflexió correspon a un volum d'àcid de 4 ml. Per tant han reaccionat 6 ml de NaOH 1 M amb l'àcid acetlisalicilic, és a dir 0,006 mols de NaOH, i tenint en compte la reacció 0,003 mols de acetilsalicílic. Aquest nombre de mols correspon a 0,54 g.

- Si tenim en compte que la nostra píndola pesava 0,62 g podem dir que l'aspirina té un 87,09 % d'àcid acetilsalicic.

Amb les mesures que heu fet, amb els gràfics que heu obtingut i amb els calculs que calgui responeu les preguntes següents.

- Massa de la pindola d’aspirina.

- Mols d’hidròxid de sodi afegits.

- Volun d’àcid consumit

- Mols d’àcid consumit

- Mols en excés de base

- Mols d’àcid acetilsalicílic

- Massa d’àcid acetilsalicílic

- Feu el càlcul en % d'àcid acetilsalicílic de la vostra aspirina

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

- PARAIRA, Miquel; BARCELÓ, Joan Maria (2000). Química. Quadern de pràctiques de laboratori per a Batxillerat,(l'esparver ciència) pp49. Ed La Magrana