# Caracterització d'una cèl·lula fotovoltaica

## A. Sensor de llum

## Introducció

## La intensitat de la radiació lluminosa emesa per un focus de llum es mesura en W/m2. Això és la quantitat de Joules que travessen en un segon una superfície d'un metre quadrat col·locada perpendicularment als raigs de llum. Aquesta magnitud física suma les energies de totes les freqüències de l'espectre visible, sense destacar-ne cap en particular. En canvi, el nostre ull no té la mateixa sensibilitat per a totes les freqüències, essent màxima per una longitud d'ona d'uns 555 nanòmetres. El concepte de il·luminació valora cada freqüència segons la seva capacitat de sensibilitzar a l'ull i la seva unitat de mesura és el Lux (W/m/2 adaptats a la sensibilitat de l'ull). El sensor de llum de l'equip Multilab té la possibilitat de mesurar en les dues unitats W/m/2 o lux. Si es coneix la potència P del focus la intensitat depèn de la distància ja que l'energia es reparteix uniformement en totes les direccions.

## I=P/4p r2

## La intensitat és inversament proporcional al quadrat de la distància. Per a una distància 2R la intensitat que travessa una superfície és la quarta part de la que travessa la mateixa superfície situada a una distància R. Si la bombeta emet isotròpicament, aquesta serà la dependència que haureu de corroborar experimentalment.

## El sensor de l'equip Multilog per defecte mesura en lux. Però la dependència espacial s'ha de mantenir. El programa Multilab, com veureu en aquesta pràctica, pot donar els resultats en les dues unitats: W/m2 i lux

## Objectius

- En aquesta primera pràctica l'objectiu és fer ús del sensor de llum (0-130klux).

- Un altre objectiu és utilitzar el Mode de captura manual superposat al mode de captació general automàtic.

- Un tercer objectiu és estudiar la dependència que hi ha entre la intensitat de llum i la distància al focus.

## Material i Equipament

| Material de laboratori - Regle o cinta mètrica - Focus de llum com pot ser una bombeta de 100W sense pantalla - Suport, nou i pinces | Elements de l’equip Multilog - Consola connectada a l'ordinador - Sensor de llum (0-130klux) amb cable de connexió per a la consola |
| --- | --- |

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

Quin tipus de relació creus que haurà entre la distància del focus al sensor i la intensitat de llum que aquest rep?

Esteu suposant que la resposta del sensor de llum sigui lineal, podries dissenyar un petit experiment per a comprovar-ho?

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

Tal com es veu a la fotografia, haureu de muntar en una taula una bombeta fixa, el sensor de llum que s'anirà allunyant. El regle us permetrà mesurar la distància entre ells. La quantitat de llum ambiental haurà de ser la menor possible i en tot cas procureu que no estigui orientada directament cap al sensor.

Mesurareu la intensitat lluminosa cada 0,05m, partint precisament de 0,05m de distància a la bombeta, fins arribar a un metre. Seran, per tant, vint mesures. Abans haureu de configurar la consola. En aquesta pràctica la configurareu per mesurar durant 8 minuts i a la vegada capturareu els vint valors amb l'ús del "mode de captura".

Configuració de l’equip

1. Configuració de la consola:

- Endolleu la consola a l'ordinador amb el cable USB.

- Connecteu la font d'alimentació DC/AC a la consola

- Obriu la consola

Amb  desplaceu-vos fins a Configuració sistema  . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb   seleccioneu Mode: Auto ID

- Feu   i aneu a Netejar memòria , premeu   i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu  per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Una vegada fet el muntatge, endolleu el sensor de llum al sòcol I/O 1 de la consola.

2. Configuració del Multilab:

- Enceneu l'ordinador i obriu el programa Multilab . Si apareix Multilog no trobat torneu al primer punt de la configuració.

- Cliqueu la icona o bé Enregistrador | Configurar enregistrador , apareix la finestra Ajudant de configuració. Pas 1 de 3 - Sensors

- Observeu que a l'entrada 1 s'ha detectat el sensor de llum 0-130kl.

- Cliqueu la pestanya  i apareix una nova finestra referent a les propietats del sensor.

- Seleccioneu, clicant amb el ratolí, la mesura en les dues unitats : klx i W/m2

- Premeu D'acord i es torna a la finestra anterior, en la què heu de prémer Proper i sortirà la finestra següent:

- Seleccioneu la freqüència d'adquisició de dades: 10 mostres per segon. També Escala completa i Substituir

- Cliqueu Proper i s'obrirà una nova finestra:

- Seleccioneu el temps de duració de la mesura, que en aquest cas serà de 8 min i 20s.

- Premeu Acabar.

- Si ara comencéssiu a mesurar obtindríeu un conjunt de dades, 10 mostres per segon durant 8 min i 20 s, però no es distingirien bé les mesures per a les distàncies previstes. Utilitzareu el Mode de captura que us permetrà, a més a més del conjunt de mesures anterior, capturar les mesures quan el sensor estigui a la distància adequada. El programa crea una nova taula de captura en la que desa els valors capturats. Heu de seleccionar la pestanya Taula | Mode de captura i apareix la finestra Capturar:

- Seleccioneu els dos sensors disponibles (en realitat és un però amb les dues unitats) i cliqueu Afegir

- Es crearan dues columnes a la taula de dades en la que es desaran les mesures.

- Cliqueu Editar columna manualment, apareix la següent finestra:

- Heu d'escriure Títol Columna: distància, i Unitat columna: m.

### Cliqueu D'acord i observeu que apareix una tercera fila indicant el nom de la nova columna.

### Si ara cliqueu D'acord es torna a la pantalla principal del programa:

## A la taula de la dreta apareixeran tres columnes buides encara que a la imatge del costat s´han ocultat dos d'elles i només es veu la que heu d'omplir manualment, Capturar 1 |distància, des de 0.05 fins a 1 m

- Abans de fer una captació, també podeu netejar la memòria de la consola des del Multilab.

- Si activeu Esborrar memòria quan capteu les dades s'esborraran de la consola els arxius anterior.

## Enregistrament i transformació de dades

#### Captació de dades.

- Enceneu la bombeta, col·loqueu el sensor a 0,05 m i comenceu a enregistrar les dades clicant la icona  , a partir d'aquest moment es mesuren automàticament 10 valors cada segon. Per a enregistrar el primer valor només cal que cliqueu la icona c Enter de la consola i a continuació premeu la icona  Capturar situada sota la taula i a la dreta. S'escriuran els dos valors de la mesura, corresponents a 0,05m a la mateixa fila de la taula en les columnes Capturar Llum (klx) i Capturar Llum (W/m2).

- Col·loqueu el sensor a 0,1m de la bombeta i torneu a capturar la mesura: primer cliqueu  i després .

- Continueu capturant les mesures fins arribar a 1m. Si us ha sobrat temps cliqueu  per acabar la mesura. Heu de tenir un gràfic semblant al següent:

- Observeu que el gràfic mostra totes les mesures de llum, en klx i W/m2 (dos eixos verticals), tant les de freqüència, 10 mesures/s, com les que heu pres manualment, en funció del temps. En canvi a la taula només es mostren les capturades: Capturar : Llum (en klx i W/m2). Més endavant s'explicarà com seleccionar les mesures que hem pres manualment.

- Cliqueu la icona Afegir gràfic al projecte  per afegir el gràfic al projecte. Aquest gràfic formarà part del primer exercici.

#### Transformació de les dades

El programa permet editar tant la taula com el gràfic. Editeu el gràfic al clicar en la pestanya: Gràfic | Editar gràfic, s'obre la finestra Editar gràfic:

- Poseu el nom: Lluminositat-distància

- Seleccioneu a l'eix X Capturar 1: distància

- Seleccioneu a l'eix Y Capturar 1: Llum i Capturar 1: Llum.

- Premeu D'acord i es generarà un altre gràfic:

- Observeu que només es representen els vint valors capturats de la intensitat lluminosa en funció de la distància.

- Afegiu el gràfic al projecte clicant la icona Afegir gràfic al projecte .

### Anàlisi de les dades.

- El programa permet fer un anàlisi de les dades. Com que esperem que la corba expressi la dependència de la intensitat amb la inversa del quadrat de la distància, fareu un ajust a una corba potencial. L'exponent s'hauria d'apropar a -2.

- Cliqueu la pestanya Anàlisi | Ajudant d'anàlisi, s'obre la següent finestra:

- Seleccioneu:

- Tipus: Potència.

- Basat en conjunt de dades: Capturar 1 - Llum.

- Mostrar equació a gràfic i

- Mostrar R2 a gràfic.

- Cliqueu D'acord.

## El nou gràfic inclou la corba teòrica que més s'ajusti als valors experimentals i mostra l'equació i el valor de R2. Afegiu el gràfic al projecte

## Conclusions experimentals

En aquesta experiència la corba d'ajust té un exponent de -1,67 amb un R2 =1. Aquest últim valor indica que la corba s'ajusta molt a les dades experimentals.

En canvi l'exponent no és 2, valor que correspondria a una dependència de la intensitat lluminosa amb l'invers del quadrat de la distància. Possibles causes d'aquesta desviació poden ser la comentada existència d'una "llum de fons", les llums reflectides, la no isotropia de la bombeta i el fet que no sigui un focus puntual.

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

- Joan Buch i d'altres. "Els díodes semiconductors. Teoria i aplicacions". ICE de la UPB. Es fa una introducció senzilla a la teiris de l'estat sòlid per poder comprendre el comportament dels diodes semiconductors en general, incloent-hi les cèl·lules fotovoltaiques.

- E. Lorenzo. "Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos" . Instituto de Energia Solar. UPM. Madrid 1997. És un llibre especialitzat en la ingenieria fotovoltaica, amb uns temes d'introducció teòrica, i el nucli és l'aplicació al disseny de sistemes fotovoltaiques.