Práctica: Cinemática del mecanismo biela-manivela.

Guía de trabajo para el alumno.

(Se le entregará en formato Word)

Materia: Mecánica de Bachillerato.

José Carlos Vilches Peña

IES d'Aran

Abril de 2005

Índice de la práctica:

Objetivos de la simulación:	2

1.-Diseño de la simulación.	2

1.1.-El Mundo.	3

1.2.-La Vista	3

1.3.-El motor, origen del movimiento.	3

1.4.-Los objetos a mover.	3

1.5.-Las restricciones.	4

1.6.-Los controles.	5

1.7.-Los medidores.	5

1.8.-El botón de borrado.	5

1.9.-Vectores A y V para el pistón.	6

2.-El movimiento del pistón.	7

2.1.-Un primer contacto.	7

2.2.-La velocidad del motor.	9

2.3.-La longitud de la manivela.	11

2.4.-La longitud de la biela.	13

3.-El movimiento de la biela.	15

3.1.-¿Qué hace la biela?	15

3.2.-Exportación de datos de un medidor desde IP.	15

3.3.-Importación de los datos desde Excel.	16

3.4.-Trayectoria del centro de masa de la biela.	18

3.5.-Ecuación de la trayectoria del CM de la biela con Curve Expert.	19

4.-Ficheros y software utilizados en la práctica.	21

## Objetivos de la simulación:

Estudiar cómo afectan las diferentes longitudes de la biela y la manivela, así como la velocidad del motor que mueve la manivela, a la cinemática del pistón.

Aprender cómo se pueden explotar más a fondo los datos generados por el IP sobre el movimiento de la biela, exportados a programas externos: Excel y Curve Expert.

## 1.-Diseño de la simulación.

Una vez arrancado el software Interactive Physics, el objetivo inicial es construir la simulación que se puede ver en la figura siguiente. A medida que se vaya avanzando en su construcción y se vaya probado, es extremadamente conveniente ir guardándola en el disco duro, dada la tendencia del IP a saturar la memoria y quedar "colgado". Debe usarse el nombre "biela.IP" añadiendo delante el primer y segundo apellidos del alumno que hace la práctica, de forma que quede "apellido1_apellido2_biela.IP".

Para conseguir una simulación correcta deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

### 1.1.-El Mundo.

En el entorno de definición del mundo de IP...

- Se eliminará la fuerza de la gravedad.

- La resistencia del aire será nula.

- Las huellas se borrarán automáticamente.

- Se retendrán los valores del medidor.

- En el control de la pausa se hará que se pause cuando time > 10

### 1.2.-La Vista

En el menú Vista, opción Espacio de trabajo, se activarán todas las opciones excepto los ejes y la vista Simple.

### 1.3.-El motor, origen del movimiento.

La manivela será movida circularmente por la actuación de un motor, que se situará en el punto de coordenadas (0, -2), y cuya velocidad de rotación se dejará de momento la que ponga por defecto el programa.

### 1.4.-Los objetos a mover.

Hay que dibujar y colocar adecuadamente cinco rectángulos, de los que cabe decir lo siguiente:

1.4.1.-La manivela.

Será un rectángulo de poca altura, con una anchura de 2 unidades (de momento). Se situará empezando por su izquierda en el motor. Si se dibuja primero la manivela y luego se arrastra el motor hasta su extremo izquierdo exactamente ya quedan unidos, como puede comprobarse arrancando la simulación. Se tendrá cuidado de que quede bien centrada en altura sobre la línea y=-2, para lo cual se usará la ventana de Propiedades, situándola correctamente.

1.4.2.-La biela.

Será un rectángulo de poca altura, con una anchura de 4 unidades (de momento). Se situará empezando por su izquierda tocando justo a la manivela, a la que se unirá posteriormente. Se tendrá cuidado de que quede bien centrada en altura sobre la línea y=-2, para lo cual se usará la ventana de Propiedades, situándola correctamente.

1.4.3.-El pistón.

Aproximadamente tendrá unas dimensiones de 2 x 3 unidades, aunque posteriormente habrá que disminuir algo su altura a fin de que no tropiece con los dos bloques que simulan la guía del pistón (cilindro...) Se situará empezando por su izquierda tocando justo a la biela, a la que se unirá posteriormente. Se tendrá cuidado de que quede bien centrada en altura sobre la línea y=-2, para lo cual se usará la ventana de Propiedades, situándola correctamente.

1.4.4.-El cilindro.

Los dos rectángulos que simulan el cilindro –guía del pistón- deben anclarse a fin de evitar su movimiento al recibir algún golpe de la biela o del pistón. La ausencia de gravedad no asegura su inmovilidad, por lo que el anclaje es imprescindible.

En todos estos rectángulos debe definirse, a través de la ventana Propiedades, que tienen una masa muy pequeña, 0.001 kg por ejemplo, y que no rozan en absoluto entre ellos, anulando pues los coeficientes de rozamiento estático y dinámico de todos ellos.

A través de la ventana Apariencia deben ponerse nombres y hacer que se muestren, y cambiar los colores de manera que se distingan claramente los cuerpos.

### 1.5.-Las restricciones.

Es el punto clave del diseño de la simulación, por lo que deben realizarse con el debido cuidado.

1.5.1.-La articulación A1 entre la manivela y la biela.

Esta unión se hace arrastrando una articulación con clavija sobre la línea que separa ambos rectángulos. Normalmente, la articulación no conectará bien ambos cuerpos, si bien de momento no se notará. Para asegurar que se han unido correctamente los dos cuerpos que se quiere articular, abriendo la ventana Propiedades se debe ver algo similar a la imagen adjunta, con las lógicas diferencias de nomenclatura.

Si uno de los dos puntos de articulación no contiene la referencia al "body" correspondiente, lo más sencillo es copiar la otra y modificar el número asignado por el IP a ese cuerpo.

1.5.2.-La articulación A2 entre la biela y el pistón.

Todas las observaciones anteriores son válidas también para esta articulación.

1.5.3.-Dos articulaciones canalizadas para el pistón.

El pistón, si se hace ya alguna prueba , se observa que "cabecea", ya que va tropezando con los rectángulos-guia del cilindro. Para evitarlo, se situan en dos de sus vértices no consecutivos sendas articulaciones canalizadas, horizontales, que se ocultan simplemente diciéndoles en la ventana Apariencia que no las muestre. Con la altura del pistón se "juega" un poco para que encaje bien en el cilindro, sin holgura pero también sin colisiones.

### 1.6.-Los controles.

Se establecerán tres controles deslizantes que nos permitirán modificar fácilmente los parámetros que nos interesan:

- Un control para la velocidad angular de rotación del motor, que debe poder variar entre 2/3 y 2 rad/s, en tres pasos (2,09 , 4,19 , 6,28 , que corresponden a 20, 40 y 60 r.p.m respectivamente).

- Un control para la longitud de la manivela, que podrá variar entre 1 y 2 unidades, con tres valores (1, 1,5, 2).

- Un control para la longitud de la biela, que podrá variar entre 3 y 5 unidades, con tres valores (3, 4, 5).

### 1.7.-Los medidores.

Se añadirán a la simulación los cuatro medidores gráficos que se ven en la figura inicial.

Tres de ellos hacen referencia al centro de masas del pistón, y el otro hace referencia al centro de masas de la biela.

De los tres que hacen referencia al pistón se harán duplicados y se transformarán a medidores numéricos, tal como se ve en la figura inicial.

### 1.8.-El botón de borrado.

Se pondrá un botón que borre los gráficos que se ven en los medidores, pero de una manera "especial", ya que se ha definido que los medidores retendrán los valores; esto se quiere así a fin de hacer comparaciones entre distintas simulaciones superpuestas.

La definición del botón se hace en el menú Definir, dentro de Botones del Menú, seleccionando la opción Borrar valores del medidor.

Para usarlo, se observará que no trabaja salvo que se esté en situación de "Reajuste" y que además se haga algún cambio en la situación de los controles deslizantes. Eso es precisamente lo que interesa, que se superpongan en una misma ventana del medidor los resultados de tantas experiencias como se quiera, sin borrar las anteriores excepto si se le pide explícitamente.

### 1.9.-Vectores A y V para el pistón.

Para ver bien los sentidos de los vectores A y V, en el menú Definir se selecciona  Vectores, y dentro de ellos, velocidad y aceleración para el pistón.

Como los vectores se muestran sobre el CM, de manera algo confusa, se desplazará éste un poco hacia abajo para que se distingan mejor. (No hay que mover el CM en horizontal para no falsear los valores del medidor de posición horizontal del CN, primero de los definidos).

Una vez acabada la simulación, se debe probar exhaustivamente, hasta tener claro su funcionamiento correcto.

## 2.-El movimiento del pistón.

Para desarrollar las preguntas que se exponen a continuación, se deberá abrir un archivo en Word, llamado "apellido1_apellido2_biela.doc, y en él se irán desarrollando las siguientes cuestiones sobre el movimiento del pistón.

### 2.1.-Un primer contacto.

- Valor de los controles: Wm = 2,09 , Lm = 1,5 , Lb = 4.

- Arrancad la simulación, y dejadla acabar en los 10 s que se definieron como duración.

- Si se han de modificar los ejes verticales de algún medidor para ver mejor qué sucede, puede hacerse, volviendo luego a repetir la simulación previo borrado de los gráficos.

- Llevad el resultado de los medidores al documento Word de respuestas:

- Con la tecla ImprPetSis llevad la imagen de la pantalla al portapapeles de Windows.

- Abrid un programa de dibujo cualquiera, y  copiad la imagen del portapapeles.

- Recortad dicha imagen de manera que se vean exclusivamente los tres medidores del pistón situados abajo de la simulación.

- Llevad esa imagen recortada al documento DOC.

- Copiad las preguntas siguientes en el documento Word, a continuación de la imagen anterior, y contestadlas en él.

P01: Haced una descripción general de lo que se ve en cada uno de los tres medidores.

P02: ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo absolutos del medidor de posición? Interpretadlos.

P03: ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo absolutos del medidor de velocidad?

P04: ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo absolutos del medidor de aceleración?

P05: ¿Puede decirse que el movimiento rectilíneo del pistón es vibratorio? Justificadlo.

P06: Observando la gráfica sinusoidal de la posición, ¿se observa que hay simetría en vertical? ¿Por qué?

P07: En la gráfica de la velocidad se observa claramente que la pendiente en los tramos crecientes es diferente que la pendiente en los tramos decrecientes. ¿Qué puede decirse al respecto?

P08: En la gráfica de la aceleración, poniendo el eje vertical del medidor adecuadamente, se observan una variaciones "extrañas". ¿Qué puede decirse al respecto.

P09: Tras borrar los gráficos, y con los mismos valores en los controles, repítase la simulación pero avanzando manualmente cuadro a cuadro durante un ciclo completo (60 cuadros), observando lo que hacen los vectores velocidad y aceleración. Explíquese lo que se ha observado en cada una de las cuatro partes del ciclo completo. Puede usarse como referencia el número de cuadro (del 0 al 60) para dejar claro en qué posición se encuentra el pistón.

P10 : Rellenad la siguiente tabla de valores máximos y mínimos en el primer ciclo, usando como referencia el número de cuadro de la simulación, entre 0 y 60:

| Posición |  | Velocidad |  | Aceleración |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X máxima: |  | V máxima: |  | A mínima: |  |
| en el cuadro: |  | en el cuadro: |  | en el cuadro: |  |
| X mínima: |  | V mínima: |  | A máxima: |  |
| en el cuadro: |  | en el cuadro: |  | en el cuadro: |  |
| X máxima: |  |  |  | A mínima(*): |  |
| En el cuadro: |  |  |  | En el cuadro: |  |
|  |  |  |  | A máxima: |  |
|  |  |  |  | en el cuadro: |  |
|  |  |  |  | A mínima: |  |
|  |  |  |  | En el cuadro: |  |

(*)Relativa

### 2.2.-La velocidad del motor.

Se estudiará en este apartado la relación existente entre la velocidad del motor y el movimiento del pistón.

- Valor inicial de los controles: Wm = 2,09 , Lm = 1,5 , Lb = 4.

- Si hay gráficos de simulaciones anteriores, borradlos.

- Arrancad la simulación, y dejadla acabar en los 10 s que se definieron como duración.

- Manteniendo fijos los valores de las longitudes de la manivela y de la biela, repetid dos veces más la simulación cambiando el valor de la velocidad del motor en cada una de ellas, de manera que se obtengan en cada medidor tres gráficas correspondientes a las tres velocidades del motor, en orden creciente (2,09 , 4,19 , 6,28).

- Antes de pasar a la simulación siguiente, se anotarán los valores máximos y mínimos de X, V y A. Para verlos bien se tendrá que ir avanzando cuadro a cuadro desde el primero (cero) hasta completar el primer ciclo del movimiento.

- No se usará para nada el botón de Borrar gráficos entre las simulaciones, ya que se quieren ver los resultados de las tres superpuestos para compararlos.

- Llevad el resultado de los medidores al documento Word de respuestas tal como se explicó en el punto anterior.

- Copiad las preguntas siguientes en el documento Word, a continuación de la imagen anterior, y contestadlas en él.

P11: Haced una descripción general de lo que se observa en cada uno de los tres medidores, en función de la velocidad del motor (baja, media, alta).

P12: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la posición del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las velocidades crecientes del motor.

| Velocidad del motor | X máx. del pistón | X mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Baja (2,09 rad/s) |  |  |
| Media (4,19 rad/s) |  |  |
| Alta (6,28 rad/s) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P13: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la velocidad del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las velocidades crecientes del motor.

| Velocidad del motor | V máx. del pistón | V mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Baja (2,09 rad/s) |  |  |
| Media (4,19 rad/s) |  |  |
| Alta (6,28 rad/s) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P14: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la aceleración del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las velocidades crecientes del motor.

| Velocidad del motor | A máx. del pistón | A mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Baja (2,09 rad/s) |  |  |
| Media (4,19 rad/s) |  |  |
| Alta (6,28 rad/s) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

### 2.3.-La longitud de la manivela.

Se estudiará en este apartado la relación existente entre la longitud de la manivela y el movimiento del pistón.

- Valor inicial de los controles: Wm = 2,09 , Lm = 1 , Lb = 4.

- Si hay gráficos de simulaciones anteriores, borradlos.

- Arrancad la simulación, y dejadla acabar en los 10 s que se definieron como duración.

- Manteniendo fijos los valores de la velocidad del motor y la longitud de la biela, repetid dos veces más la simulación cambiando el valor de la longitud de la manivela en cada una de ellas, de manera que se obtengan en cada medidor tres gráficas correspondientes a las tres longitudes posibles de la manivela, en orden creciente (1 , 1,5 , 2).

- Antes de pasar a la simulación siguiente, se anotarán los valores máximos y mínimos de X, V y A. Para verlos bien se tendrá que ir avanzando cuadro a cuadro desde el primero (cero) hasta completar el primer ciclo del movimiento.

- No se usará para nada el botón de Borrar gráficos entre las simulaciones, ya que se quieren ver los resultados de las tres superpuestos para compararlos.

- Llevad el resultado de los medidores al documento Word de respuestas tal como se explicó anteriormente.

- Copiad las preguntas siguientes en el documento Word, a continuación de la imagen anterior, y contestadlas en él.

P15: Haced una descripción general de lo que se observa en cada uno de los tres medidores, en función de la longitud de la manivela (corta, media, larga).

P16: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la posición del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las longitudes crecientes de la manivela.

| Longitud de la manivela | X máx. del pistón | X mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Corta (1 m) |  |  |
| Media (1,5 m) |  |  |
| Larga (2 m) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P17: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la velocidad del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las longitudes crecientes de la manivela.

| Longitud de la manivela | V máx. del pistón | V mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Corta (1 m) |  |  |
| Media (1,5 m) |  |  |
| Larga (2 m) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P18: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la aceleración del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las longitudes crecientes de la manivela .

| Longitud de la manivela | A máx. del pistón | A mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Corta (1 m) |  |  |
| Media (1,5 m) |  |  |
| Larga (2 m) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P19: Comparando esta serie de tres simulaciones (en función de la Lm) con la serie anterior (en función de Wm),  ¿cuál es la diferencia esencial que se observa en las gráficas obtenidas en los medidores? Interpretadlo.

### 2.4.-La longitud de la biela.

Se estudiará en este apartado la relación existente entre la longitud de la biela y el movimiento del pistón.

- Valor inicial de los controles: Wm = 2,09 , Lm = 1,5 , Lb = 3.

- Si hay gráficos de simulaciones anteriores, borradlos.

- Arrancad la simulación, y dejadla acabar en los 10 s que se definieron como duración.

- Manteniendo fijos los valores de la velocidad del motor y la longitud de la manivela, repetid dos veces más la simulación cambiando el valor de la longitud de la biela en cada una de ellas, de manera que se obtengan en cada medidor tres gráficas correspondientes a las tres longitudes posibles de la biela, en orden creciente (3 , 4 , 5).

- Antes de pasar a la simulación siguiente, se anotarán los valores máximos y mínimos de X, V y A. Para verlos bien se tendrá que ir avanzando cuadro a cuadro desde el primero (cero) hasta completar el primer ciclo del movimiento.

- No se usará para nada el botón de Borrar gráficos entre las simulaciones, ya que se quieren ver los resultados de las tres superpuestos para compararlos.

- Llevad el resultado de los medidores al documento Word de respuestas tal como se explicó anteriormente.

- Copiad las preguntas siguientes en el documento Word, a continuación de la imagen anterior, y contestadlas en él.

P20: Haced una descripción general de lo que se observa en cada uno de los tres medidores, en función de la longitud de la biela (corta, media, larga).

P21: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la posición del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las longitudes crecientes de la biela.

| Longitud de la biela | X máx. del pistón | X mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Corta (3 m) |  |  |
| Media (4 m) |  |  |
| Larga (5 m) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P22: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la velocidad del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las longitudes crecientes de la biela.

| Longitud de la biela | V máx. del pistón | V mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Corta (3 m) |  |  |
| Media (4 m) |  |  |
| Larga (5 m) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P23: Escribid aquí los valores máximos y mínimos de la aceleración del pistón que se anotaron anteriormente en cada simulación, ordenados según las longitudes crecientes de la biela .

| Longitud de la biela | A máx. del pistón | A mín. del pistón |
| --- | --- | --- |
| Corta (3 m) |  |  |
| Media (4 m) |  |  |
| Larga (5 m) |  |  |

¿Qué comentario puede hacerse sobre esos valores?

P24: Comparando esta serie de tres simulaciones (en función de la Lb) con la serie anterior (en función de Lm),  ¿se observa alguna diferencia esencial en las gráficas obtenidas en los medidores? Interpretadlo.

P25: Comparando esta serie de tres simulaciones (en función de la Lb) con la primera serie realizada (en función de Wm),  ¿se observa alguna diferencia esencial en las gráficas obtenidas en los medidores? Interpretadlo.

P26: Teniendo en cuenta los resultados de las tres series -de tres simulaciones cada una- ya realizadas, completad la siguiente tabla, escribiendo MUCHO , POCO o NADA según convenga:

| La variable... | Influye en la X del pistón... | Influye en la V del pistón... | Influye en la A del pistón... |
| --- | --- | --- | --- |
| Wm |  |  |  |
| Lm |  |  |  |
| Lb |  |  |  |

## 3.-El movimiento de la biela.

En todas las simulaciones se ha tenido activado un medidor relacionado con el centro de masa de la biela, que hasta ahora no hemos usado. Veremos cómo pueden exportarse los datos recogidos por este medidor a un programa externo, Excel en este caso, para ser tratados.

### 3.1.-¿Qué hace la biela?

El movimiento de la biela viene limitado por las dos restricciones de sus extremos, uno unido a la manivela y otro unido al pistón. Se desplaza y a la vez gira, por lo que se puede decir que utiliza los tres grados de libertad de un par inferior cinemático plano, pero con las restricciones impuestas por las articulaciones que la unen con los otros eslabones de la cadena cinemática que forma el mecanismo biela-manivela.

El extremo izquierdo, articulado con la manivela, describe un movimiento circular uniforme, arrastrado por el motor que mueve la manivela.

El extremo derecho, articulado con el pistón, hace exactamente lo mismo que dicho pistón, un movimiento rectilíneo vibratorio (no armónico).

Pero un punto cualquiera de la biela que no sea ninguno de sus extremos no hace ni una cosa ni otra... es evidente que describirá una curva cerrada, curva que queremos conocer.

Para este estudio elegimos el CM de la biela, punto sobre el que el IP nos da información directamente, tal como se ve en su medidor.

### 3.2.-Exportación de datos de un medidor desde IP.

El primer paso que hay que dar es "sacar" los datos generados por el IP hacia fuera. Esos datos serán posteriormente ser importados por otros programas externos, como Excel.

El proceso a seguir es el siguiente:

- Valor inicial de los controles: Wm = 2,09 , Lm = 2 , Lb = 5.

- Si hay gráficos de simulaciones anteriores, borradlos.

- Clicar encima del medidor que se quiere exportar para dejarlo seleccionado.

- En el menú Archivo, seleccionar la opción Exportar.

- Aceptad el nombre de fichero que se ofrezca por defecto, que será "apellido1_apellido2_biela"

- En la opción Cuadro poned desde 0 a 60, que con la velocidad baja del motor corresponde exactamente al primer ciclo del movimiento.

- En el apartado Opciones del cuadro de diálogo, asegurarse que está seleccionado el valor uno en  exportar cada cuadro, para que lo haga de uno en uno.

- Con todo lo anterior bien comprobado, clicad en el botón Exportar del cuadro de diálogo.

- La simulación se pone en marcha, y se observa que acaba donde le hemos dicho, en el cuadro 60, habiendo descrito un ciclo completo.

- El fichero con los datos exportados ha quedado grabado automáticamente en el disco duro, en la carpeta que la hayamos dicho, con la extensión DTA que pone el IP por defecto, de la forma "apellido1_apellido2_biela.DTA"

### 3.3.-Importación de los datos desde Excel.

El siguiente paso en este proceso consiste en recuperar ese archivo DTA, que en realidad es un archivo de texto que usa el tabulador como separador de los datos. El programa que usaremos para recuperarlo es Excel.

- Abrid el programa Excel.

- En el menú Archivo seleccionad la opción Abrir, localizad el fichero DTA que contiene los datos exportados por el IP, y abridlo.

- Se abre un cuadro de diálogo de importación, en el que hay que hacer algunas modificaciones:

- En primer lugar, le diremos que importe los datos desde la fila 4, saltándonos las cabeceras, aunque también pueden dejarse si se quieren conservar como referencia.

- Después de clicar en Siguiente, veremos que los datos ya están listos para ser importados. En esta pantalla normalmente no habrá que hacer nada.

- Tras clicar otra vez en Siguiente, se llega al punto clave en la importación.

- En primer lugar, hay que excluir de esa importación alguna columna que haya podido "colarse" indebidamente por el formato dado por el IP. En concreto, suele aparece una cuarta columna llena de signos (-), a la que excluiremos de la importación con la correspondiente opción del cuadro de diálogo no importar columna.

- A continuación, entrando en el botón Avanzadas, debe mirarse cómo tiene Excel definido el separador decimal y el separador de miles. El IP usa el punto como separador decimal, mientras que Excel "suele" tener definida la coma para actuar como separador entre la parte entera y la parte decimal de los números. Por tanto, en la casilla que dice separador decimal debemos poner un punto, que es lo que tienen los datos del fichero DTA generado por el IP, y en la casilla que pone separador de miles debe ponerse una coma.

- Tras Aceptar y Finalizar, debemos tener un fichero ya reconocible por Excel, con tres columnas y 62 filas (de 0 a 60 más una de cabecera):

- La primera columna contiene los datos de tiempo proporcionados por el medidor. Sus datos varían desde cero hasta 3 segundos, periodo del movimiento para la velocidad usada del motor, 2/3 rad/s.

- La segunda columna contiene los valores de la posición X del CM de la biela.

- La tercera columna contiene los valores de la posición Y del CM de la biela.

- Lo mejor es guardar ahora este fichero en formato Excel mediante la opción Guardar como del menú Archivo, asegurando que se selecciona el tipo de fichero propio de Excel, con extensión XLS, y usando como nombre el mismo de antes pero con esa extensión XLS, "apellido1_apellido2_biela.XLS"

### 3.4.-Trayectoria del centro de masa de la biela.

Una vez llevados los datos del CM de la biela desde el IP hasta Excel, podemos volver a la pregunta inicial: ¿qué hace el CM de la biela?

Para ello generamos un gráfico en Excel con esos datos:

- Se seleccionan las columnas 2ª y 3ª,  que son las que contienen los datos de la posición del CM.

- Se elige un gráfico del tipo Dispersión XY, que es el que nos dará la realción Y=f(X), es decir, la trayectoria del CM.

- Se coloca ese gráfico en una hoja nueva dentro del mismo libro de Excel, el cual se graba con el mismo nombre que ya tenía.

El aspecto del gráfico obtenido debe ser similar a este:

En el documento DOC con las respuestas a las preguntas del apartado 2, añadir estas que se exponen a continuación

P27: Con el gráfico creado abierto, copiad la pantalla, recortar la imagen con un programa como el Paint, y copiarla en el documento DOC de respuestas.

P28: La trayectoria del CM de la biela, ¿es simétrica respecto al eje de las X?  Justificadlo.

P29: La trayectoria del CM de la biela, ¿es simétrica respecto al eje de las Y?  Justificadlo.

P30: De acuerdo con las dos respuestas anteriores, esa trayectoria es una elipse o un óvalo?

P31: Esa figura tiene dos ejes de simetría, uno horizontal y el otro vertical. ¿Cuánto mide cada uno de ellos? ¿Se puede justificar la respuesta analíticamente?

### 3.5.-Ecuación de la trayectoria del CM de la biela con Curve Expert.

En el apartado anterior se ha visto cómo dibujar la trayectoria del centro de masa de la biela, obteniéndose una curva cerrada.

Se puede dar un paso más allá y determinar, aunque sea de manera aproximada, la ecuación Y=f(X) de la trayectoria encontrada, con un programa de análisis de curvas y funciones como puede ser el Curve Expert.

Hay que tener en cuenta que la curva cerrada encontrada no es una auténtica función, ya que duplica la imagen Y para cada valor de la variable X. Por ello usaremos para el análisis solamente su primera mitad, la superior, la que va desde el principio (t=0) hasta la mitad del período (t=1.5 s.)

Una manera de proceder sería la siguiente:

- En el fichero XLS, abierto con Excel, se selecciona el rango de datos que interesa.

- Se llevan esos datos al portapapeles con CTRL+C.

- Se abre el bloc de notas y con CTRL+V se pegan esos datos en un fichero de texto, que se graba con el nombre "apellido1_apellido2_biela.TXT". Hay que asegurar antes de grabarlo que el separador decimal sea el punto (y no la coma), lo cual puede cambiarse en Excel/Herramientas/Opciones/Internacional.

- Abriendo el programa Curve Expert se selecciona el menú File, opción Open, y se recupera el fichero TXT recién grabado. Se observa que además de importar los datos (son dos columnas, así que se le debe decir que importe dos columnas empezando en la primera) también hace un primer dibujo de los valores importados, que evidentemente es la representación de la trayectoria del CM de la biela en medio período.

- Se usa a continuación la opción Curve Finder del menú Tools, dejando como orden de la restricción polinómica el valor 4, más que suficiente.

- El programa busca qué curva se ajusta mejor a los datos que se le han suministrado, y bajo el botón INFO se puede acceder a la ecuación del mejor ajuste encontrado.

- No es necesario grabar el fichero bajo el formato de Curve Expert, ya que en realidad se usa el formato TXT aunque le ponga otra extensión.

En el documento DOC con las respuestas a las preguntas de los apartados anteriores, añadir estas que se exponen a continuación:

P31: En el momento en que se tenga en el Curve Expert el dibujo de los puntos experimentales junto con la línea que representa la función ajustada, copiad la pantalla, recortar la imagen con un programa como el Paint, y copiarla en el documento DOC de respuestas.

P32: Clicando en el botón INFO se ve la ecuación de la trayectoria. Escribidla en el documento de respuestas, redondeando los coeficientes a tres decimales con las reglas de redondeo habituales.

P33: En el fichero XLS en el que se tienen los datos del CM de la biela, preparad una columna que refleje, en el tiempo correspondiente, los valores dados por esa ecuación. teniendo en cuenta que se trata de una función de la forma Y=f(X). Comparad la columna de valores experimentales con la columna de valores ajustados, y haced el comentario que se estime oportuno. No olvidar grabar el fichero.

P34: Es más que probable que el programa Curve Expert haya proporcionado algún coeficiente para el ajuste (quizás el de mayor grado...) muy pequeño. En el mismo fichero XLS de datos preparad una columna que refleje, en el tiempo correspondiente, los valores dados por la ecuación de ajuste encontrada, pero eliminando ese posible coeficiente despreciable. Comparad la columna de valores experimentales con la columna de valores ajustados antes y con esta recién hecha, y haced el comentario que se estime oportuno. No olvidar grabar el fichero.

## 4.-Ficheros y software utilizados en la práctica.

Al finalizar la práctica el alumno debe presentar pues los siguientes ficheros:

|  | Nombre del fichero | Contenido | Software usado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | apellido1_apellido2_biela.IP | La simulación del mecanismo biela-manivela. | Interactive Physics |
| 2 | apellido1_apellido2_biela.DOC | Respuestas a las preguntas planteadas y capturas recortadas de pantallas. | MS Word |
| 3 | apellido1_apellido2_DTA | Datos "en bruto" exportados por IP del movimiento del CM de la biela | Interactive Physics |
| 4 | apellido1_apellido2_biela.XLS | Datos exportados por IP del movimiento del CM de la biela pasados ya a Excel, y valores de las curvas de ajuste. | MS Excel Curve Expert |
| 5 | apellido1_apellido2_biela.TXT | Datos de medio período para ser analizados por el Curve Expert. | MS Notepad |