# Determinació de la constant d’acidesa Ka de l’àcid contingut en un vinagre comercial

## Introducció

L’àcid que conté un vinagre és un àcid monopròtic, àcid acètic (CH3COOH), que es troba en medi aquós, principalment, establint l’equilibri àcid-base següent:

CH3COOH + H2O ↔ CH3COO- + H3O+

De manera general per a un àcid monopròtic l’equilibri de dissociació és:

HA + H2O ↔ A- + H+

La constant d’equilibri d’aquesta reacció s’anomena constant d’acidesa (Ka) i té l’expressió següent:

[H+] · [A-]

Ka = ----------------

[HA]

Donada l’estequiometria de la reacció de dissociació de l’àcid, [H+] = [A-], i anomenant [HA]o la concentració total de l’àcid, es pot escriure la constant d’acidesa de la següent manera:

[H+]2

Ka = -----------------

[HA]o- [H+]

Determinant aquestes concentracions es podrà calcular el valor de la constant d’acidesa i comparar-la, tenint en compte la temperatura, amb el valor de Ka tabulat per a l’àcid acètic.

## Objectius

Estudi quantitatiu de l’equilibri químic àcid-base mitjançant la determinació de la constant d’acidesa Ka.

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola - Sensor de pH complet - Ordinador amb el Multilab | Material de laboratori - Vas de precipitats de 100 ml - Vas de precipitats de 250 ml - Bureta de 25 ml - Pipeta de 10 ml - Proveta de 20 ml - Embut - Pinces, suport, nous - Balança electrònica de precisió 0,01 - Agitador magnètic - Fenolftaleïna - NaOH 1M - NaOH sòlid - Vinagre comercial - Aigua destil·lada |
| --- | --- |

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

L’experiment consta de les següents parts:

Experiència 1: Determinació de la concentració inicial de l’àcid acètic contingut en el vinagre mitjançant dues valoracions una amb NaOH 1M i una altra 5·10-3 mols de NaOH, per a comparar resultats.

Experiència 2: Determinació de les concentracions de protons de diferents dilucions del vinagre: es realitzarà mesurant el pH d’una mostra d’un volum determinat de vinagre i en mètode manual s’aniran afegint volums d’aigua determinats (dilucions).

Tractament de les dades: Recollir els valors en una taula  amb el programa Excel i es fa la representació d’una recta i el seu ajustatge lineal, determinant per l’ordenada a l’origen el valor de pka.

- Experiència 1

## Procediment

### Muntatge de l’experiència

Per a determinar la concentració inicial de l’àcid acètic contingut en el vinagre es realitzarà una valoració amb NaOH 1 M

- Agafeu 5 ml  de vinagre i poseu-los en un vas de precipitats de 100 ml

- Afegiu 20 ml d’aigua destil·lada i unes gotes de fenolftaleïna

- Subjecteu la bureta al suport metàl·lic amb la pinça i ompliu-la amb l’ajut de l’embut, d’hidròxid de sodi 1 M i enraseu-la.

- Agafeu el vas de precipitats de 100 ml amb el vinagre, l’aigua destil·lada i la fenolftaleïna, poseu-hi l’imant i poseu-lo sobre l’agitador magnètic.

- Col·loqueu la sonda del pH-metre dins del vas de precipitats, evitant que l’extrem toqui al fons o a l’imant, i subjecteu-la amb una pinça al suport metàl·lic.

Configuració de l’equip

- Configuració del MultiLogPRO

- Obriu la consola

- Connecteu-la al pot USB de l’ordinador i a la font d’alimentació

- Amb    desplaceu-vos fins a Configuració sistema  i premeu Enter

- De la pantalla que apareix seleccioneu Mode: Auto ID amb

- Premeu  netegeu la memòria; premeu  i us apareixerà el missatge Memòria neta!

- Premeu  per a tornar al menú principal.

- Endolleu el sensor de pH a l’adaptador.

- Connecteu l’adaptador del sensor de pH al port I/O 1 de la consola.

- Poseu el marxa l’agitador (Cal tenir en compte que si no es disposa d’agitador magnètic cal remenar uns 10 s cada cop desprès  d’afegir l’agent valorant)

2. Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab

- Obriu Configuració

- Comproveu que a l’Entrada 1 us apareix pH 0-14pH

- Premeu Proper

- Seleccioneu Escull freqüència i Manual

- Seleccioneu Escala completa a Mode d’escalat

- Seleccioneu Substitueix a Mode de gravació.

- Premeu Proper

- Obriu Temps i seleccioneu Per mostres

- Trieu 20

- Premeu Acaba

3. Preparació de la taula

A aquesta taula s’introdueixen els valors del NaOH afegits a la solució del vinagre

- Seleccioneu Taula/Mode de captura a la barra de menú

- Seleccioneu pH i premeu afegeix.

- Cliqueu a Insereix columna manualment i poseu Volum a Títol columna, afegint ml a Unitat columna i cliqueu D’acord.

- Premeu D’acord a la nova pantalla i ara s’introdueixen manualment els volums de NaOH que s’aniran afegint:

## Enregistrament i transformació de dades

#### Captació de dades

- A la taula creada anteriorment, poseu-hi 20 valors, de 0,4 en 0,4 ml fins arribar a 8 ml

- Comenceu la captació clicant al botó Executa

  - Primera dada per al volum inicial de 0 ml:

- Cliqueu al botó Eina de captura    : el valor del pH de la solució inicial d’àcid acètic queda enregistrat.

  - La segona dada i successives fins a 8 ml:

- Deixeu caure 0,4 ml de NaOH i espereu uns 10 segons.

- Premeu el botó Enter   de la consola i a continuació cliqueu al botó Eina de captura

- Aneu repetint el procés fins a acaba les 20 captacions. Premeu el botó Stop  i finalitzareu les captacions.

- Seleccioneu el Mapa de dades al Conjunt de dades; obriu Capturar 1 i activeu pH. Obtindreu una gràfica que mostra l’evolució del pH en funció de les mostres.

Modificació dels gràfics inicials

La gràfica obtinguda mostra l’evolució del pH en funció de les mostres. Ens interessa tenir la representació pH en funció del volum. Per a obtenir-ho:

- Cliqueu a Edita gràfic de la barra d’eines del gràfic: apareixerà una finestra en la qual seleccionareu els conjunts de valors que han d’aparèixer representats als eixos:

A l’eix de les x: captura 1 (volum)

A l’eix de les y: captura 1 (pH)

Anomeneu el gràfic Valoració.

- Seleccioneu els conjunts de valors que han d’aparèixer representats als  eixos:

A Eix-X trieu Captura1 (volum)

A Eix-Y seleccioneu Captura 1 (pH)

Clicant a D’acord i el gràfic obtingut és:

### Anàlisi de les dades

Observacions sobre els gràfics i dades.

A partir de la gràfica anterior se observa que al principi la solució és àcida, pH aproximadament igual a 3. A partir d’uns 6 ml d’agent valorant (NaOH), el pH comença a canviar passant a ser bàsic.

Per a trobar el punt d’equivalència, on s’ha neutralitzat tot l’àcid, i punt que ens interessa per a determinar la concentració de l’àcid que conté la mostra de vinagre, feu ús de la derivada.

Cliqueu al botó Derivada de la barra d’eines principal i obteniu la gràfica següent:

A la funció derivada el punt d’inflexió correspon a un valor de NaOH afegit de 6 ml

La pràctica està desada amb el nom valoracióvinagre1

Repetir l’experiència 1 valorant 10 ml de vinagre diluïts amb 40 ml d’aigua destil·lada afegint 5·103 mols de NaOH com a agent valorant.

La taula creada va ser:

| NaOH afegits | pH |
| --- | --- |
| 0,25 | 2,797 |
| 0,51 | 4,581 |
| 0,74 | 11,346 |
| 0,87 | 11,51 |

I el gràfic obtingut de la valoració:

Fent la derivada, obtenim el punt d’equivalencia:

Donat que només amb dos valors de NaOH afegits, ja ha tingut lloc el punt d’equivalència, la funció derivada que surt és l’anterior, caldria tornar a repetir-ho afegint quantitats més petites de NaOH sòlids, 0,02 g que era la idea principal però que per falta del tipus de producte adequat al laboratori no s’ha pogut realitzar.

Es podria considerar que el punt d’equivalència correspon a una quantitat afegida de NaOH sòlid és de 0,37 g.

La pràctica està desada amb el nom valoracióvinagre2

- Experiència 2

## Procediment

### Muntatge de l’experiència

Per a determinar les concentracions de protons de diferents dilucions del vinagre, es mesurarà el pH en cadascuna de les dilucions.

- Poseu 5 ml de vinagre i 20 ml d’aigua destil·lada en un vas de precipitats de 250 ml .

Configuració de l’equip

1.Configuració del MultiLogPRO

- Seguiu els mateixos passos de la configuració del MultiLogPRO de l’experiència 1 (tret de l’últim punt)

- Submergiu l’elèctrode dins del vinagre (ho podem subjectar amb unes pinces i sempre hem de tenir en compte que no toqui el fons del vas de precipitats). Deixeu-ho 2 o 3 minuts

- Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab

- Seleccioneu Configuració    i comproveu que a l’Entrada 1 us apareix pH 0-14pH

- Premeu Proper i a la pantalla que surt escolliu freqüència Manual

- Seleccioneu Escala Completa a Mode d’escalat

- Seleccioneu Substitueix a Mode de gravació

- Premeu Proper

- Seleccioneu Per mostres

- Trieu 10 i premeu Acaba (en aquest cas he triat 10 però només n’he fet la mesura de 7)

- Preparació de la taula: “Volum de solució de vinagre – pH”

- Seleccioneu Taula/Mode de captura a la barra de menú

- Seleccioneu pH i premeu afegeix.

- Cliqueu a Insereix columna manualment i poseu Volum a Títol columna, afegint ml a Unitat columna i cliqueu D’acord.

- Premeu D’acord a la nova pantalla i ara s’introdueixen manualment els volums inicials de vinagre i els que tindreu desprès de cada dilució.

## Enregistrament i transformació de dades

#### Captació de dades

- Primera dada: obtenció del valor de pH de 25 ml  de vinagre:

- Comenceu la captació clicant al botó Executa

- Cliqueu al botó Eina de captura  de manera que el valor de pH de la solució de vinagre queda enregistrat.

- Segona dada, i successives fins a 95 ml :

- Diluïu-ho amb 10 ml d’aigua, remeneu i espereu uns 10 segons

- Premeu el botó Enter  de la consola i a continuació cliqueu al botó Eina de captura

- Aneu repetint el procés fins a acabar les captacions. Premeu el botó Stop  per a finalitzar.

- Obriu el Mapa de dades al Conjunt dades i seleccioneu Capturar1; activeu pH. Sortirà un gràfic de l’evolució del pH segons les mostres.

Modificació del gràfic inicial

Obtenció del gràfic evolució del pH segons el volum:

- Cliqueu edita gràfic.

- Anomeneu el gràfic Dilució del vinagre

- Conjunt de valors representats als eixos:

  - Eix-X: Captura2(volum)

  - Eix-Y Captura 2(pH)

- Cliqueu D’acord

- Afegiu el gràfic al projecte

Aquesta pràctica està desada amb el nom dilucióvinagre

## Càlculs i resultats

Experiència 1

Valoració vinagre a partir de NaOH 0,1 M:

Punt d’equivalència

Volum de NaOH 1 M = 6 ml

6 ml NaOH · 1 mol NaOH / 1000 ml = 6 · 10-3 mols de NaOH

Segons l’estequiometria de la reacció de neutralització:

CH3COOH + NaOH ↔ CH3COONa+ H2O

6 · 10-3 mols de NaOH · 1 mol CH3COOH / 1 mol NaOH = 6 · 10-3 mols de CH3COOH continguts en la mostra inicial de 5 ml de vinagre:

6 · 10-3 mols / 5 · 10-3 l = 1,2 M és la concentració d’àcid acètic en el vinagre

Valoració vinagre a partir de NaOH sòlid

Punt d’equivalència

Quantitat de NaOH = 0,37 g

0,37 g NaOH · 1 mol NaOH/ 40 g = 9,25 · 10-3 mols de NaOH

Segons l’estequiometria de la reacció de neutralització:

CH3COOH + NaOH ↔ CH3COONa+ H2O

9,25 · 10-3 mols de NaOH · 1 mol CH3COOH / 1 mol NaOH = 9,25 · 10-3 mols de CH3COOH continguts en la mostra inicial de 10 ml de vinagre:

9,25 · 10-3 mols /  10· 10-3 l = 0,925 M és la concentració d’àcid acètic en el vinagre

El resultat de les dues experiències es una mica diferent, però s’aproximen. Això pot ser degut a que la valoració a partir del NaOH sòlid no és tan precisa i exacta, ja que hauria de tenir més mostres abans del punt d’equivalència. S’aconseguiria afegint menys mols de NaOH.

Es realitzarà el càlcul de la Ka a partir de les dues concentracions per a comparar-ho.

Experiència 2

Mètode de les dilucions

A partir de la fórmula de la constant d’equilibri, es fan els logaritmes i es representa en un gràfic

2pH vs log ([HA]o- [H+]), de manera que hi haurà una dependència lineal. El valor de pka correspon a la ordenada a l’origen:

pka = 2pH – log ([HA]o- [H+])

2pH = log ([HA]o- [H+]) + pka

- Càlcul de les  concentracions inicials de l’àcid en cadascuna de les dilucions a partir del nombre de mols d’àcid (que es el mateix en les dilucions que en la mostra inicial) i els volums totals desprès de cada dilució:

  - Volum de dissolució d’àcid acètic (5 ml vinagre + 20 ml aigua destil·lada) = 25 ml

- Concentració inicial de l’àcid acètic en el vinagre = 1,2 M

  - Concentració inicial en la dissolució de 25 ml:

5 ml vinagre · 1,2 mol /1000 ml = 6· 10-3 mol àcid acètic

6· 10-3 mol àcid acètic / 25 · 10-3 = 0,240 M

  - Concentració inicial en la primera dilució de la dissolució inicial de 25 ml:

25 ml de dissolució + 10 ml d’aigua destil·lada: volum total= 35 ml

6· 10-3 mol àcid acètic / 35 · 10-3 = 0,171 M

Un cop calculades totes les concentracions inicials de l’àcid acètic en cadascuna de les dilucions [HA]o es recullen les dades en el següent full de càlcul de Excel i es calcula el log ([HA]o- [H+]), es fa la representació de la recta, l’ajustatge lineal i es determina el valor de pka a l’ordena a l’origen.

Veure la representació de la recta i l’ajustatge lineal a kequilibri1

L’equació de la recta ve donada per:

Y = -0,7763x + 5,5721

2pH = log ([HA]o- [H+]) + pka

pka = 5,5721

Ka = 10-5,5721= 2,68 · 10 -6

- Concentració inicial de l’àcid acètic en el vinagre = 0,925 M

  - Concentració inicial en la dissolució de 25 ml:

5 ml vinagre · 0,925 mol /1000 ml = 4,625· 10-3 mol àcid acètic

4,625· 10-3 mol àcid acètic / 25 · 10-3 = 0,185 M

  - Concentració inicial en la primera dilució de la dissolució inicial de 25 ml:

25 ml de dissolució + 10 ml d’aigua destil·lada: volum total= 35 ml

4,625· 10-3 mol àcid acètic / 35 · 10-3 = 0,132 M

Un cop calculades totes les concentracions inicials de l’àcid acètic en cadascuna de les dilucions [HA]o es recullen les dades en el següent full de càlcul de Excel i es calcula el log ([HA]o- [H+]), es fa la representació de la recta, l’ajustatge lineal i es determina el valor de pka a l’ordena a l’origen

Veure la representació de la recta i l’ajustatge lineal a kequilibri2

L’equació de la recta ve donada per:

Y = -0,7659x + 5,4856

2pH = log ([HA]o- [H+]) + pka

pka = 5,4856

Ka = 10-5,4856= 3,268 · 10 -6

## Conclusions experimentals

A partir de les dades de les dues experiències s’han obtingut els valors necessaris per al càlcul de la constant d’equilibri que en aquest experiment és  de 2,68 · 10 -6 i de 3,268 · 10 -6

Si comparem aquests resultat amb el resultat tabulat de 1,8 · 10 -5 a 25ºC es pot observar que són inferiors.

El valor de la constant d’equilibri no ha sigut l’esperat,això pot ser degut a que la temperatura, que no s’ha tingut en compte en aquest experiment, possiblement era diferent , i que no ha sigut constant al llarg de tot ell, ja que l’ambient de treball al laboratori  anava variant.

A més a més, tampoc s’ha aconseguit el mateix valor de la concentració inicial de l’àcid contingut en el vinagre, mesurats en dies diferents, pels dos mètodes diferents. El primer mètode es podria tornar a fer servir però agafant una dilució inferior de l’hidròxid de sodi (per exemple 0,1M en lloc de 1 M) i en el mètode de valoració afegint NaOH sòlid, el NaOH que he fet servir era en perles, i cadascuna d’elles pesava aproximadament 0,25 g, amb el que no he pogut aconseguir la quantitat inicial de mols de NaOH requerida de 10-4 mols.

Es podria millorar observant la variació de la temperatura al llarg de tot l’experiment afegint-hi la sonda de temperatura del sistema multilog.

## Aplicació dels resultats i ampliació de coneixements

- Energia lliure i constant d’equilibri:

A partir de la constant d’equilibri es pot calcular l’energia lliure estàndard d’ionització per a l’àcid acètic:

AG0= -RTlnKa

- Introduir els factors que influeixen sobre l’equilibri químic: Alteració de l’equilibri.Principi de Le Chatelier:

  - Canvis en les concentracions

  - Canvis de pressió per variació de volum

  - Canvis de temperatura

## Orientacions didàctiques

### Temporització

- 1 hora per a l’explicació de l’experiment i la realització de l’experiència 1

- 1 hora per a la realització de l’experiència 2 i tractament de les dades amb l’Excel

### Alumnes als quals s'adreça l’experiència

Alumnes de segon de batxillerat

### Orientacions metodològiques

Activitat relacionada amb el tema de l’equilibri químic i el tema d’àcids i bases.

### Propostes de recerca

Estudi del desplaçament de l’equilibri per la temperatura.

## BIBLIOGRAFIA

- Curs d121. Mòdul 6. Utilització de l’aula de noves tecnologies per a la ciència.

- Harris, Daniel C. Anàlisis Químico Cuantitativo. Grupo Editorial Americano. 1992

- Química II  Batxillerat. Grup Edebé. 2003

- Mahan/ Myers. Química. Curso universitario. Addison-Wesley Iberoamericana.1990

- Manual de pràctiques del Laboratori Integrat I- Química física- UAB