# Quantitat de moviment i Impuls mecànic: Estudi d’una col·lisió

## Objectius

- Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Estudiar la col·lisió d’una bola amb un objecte de massa molt més gran

- Calcular la variació de les magnituds que intervenen,

- Determinar el valor del coeficient de restitució

- Observar i valorar el moviment de descens de la bola per un carril inclinat

## Introducció

La pràctica consisteix en fer topar una bola d’acer amb el sensor de força.

Amb un carril inclinat dirigirem la bola cap el sensor de força, tal com es mostra en la figura.

Amb un punter làser i un sensor de llum de 0-6,6 Lx es pot construir una fotoporta que ens permet determinar quan un objecte opac passa pel seu davant.

El Multilab ens dona el temps d'ocultació del làser per part de la bola i així podrem determinar la velocitat just abans / després de la col·lisió.

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola amb cable USB i adaptador AC-DC. - Sensor de llum 0-6,6 lux - Sensor de força (rang ± 50 N , resolució 0,12 N) | Material de laboratori - Suports - Tija de ferro llarga i nous - Barretes de ferro curtes i barreta amb pinces. - Pinces - Punter làser i agulla d'estendre roba - Bola d'acer de 3 cm de diàmetre i massa 110,02 g, - Dinamòmetre o balança |
| --- | --- |

Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Expliqueu el comportament que penseu tindrà la bola d’acer. Com us sembla que seran els gràfics Llum/temps i força/temps

- Responeu les preguntes següents:

  - Com mesurareu la velocitat de la bola d’acer?

  - Com calculareu la quantitat de moviment i l’impuls mecànic?

  - Podrem conèixer el temps de durada de la col·lisió?

  - Qué és el coeficient de restitució i quina és la seva finalitat? El podrem calcular? Té sentit aquí?

  - Hi ha perdua d’energia en la col·lisió?

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

Preparació de la pràctica

- Muntem la tija de ferro llarga al suport i la unim al sensor de força.

- A continuació agafem la guia, i la fixem de manera que quedi lleugerament inclinada i dirigida cap el sensor de força sense tocar-lo

- A un segon suport muntem una tija curta i amb una nou la unim al punter làser. Aquest podrem mantenir-lo encès prement-lo amb unes pinces.

- Per últim a un tercer suport muntem una barreta amb pinces que aguantarà el sensor de llum. Aquest ha de quedar alineat amb el punter làser.

- Recordeu heu de pesar la bola d’acer per conèixer la seva massa i mesurar el seu diàmetre per a poder calcular la velocitat

- Ajustem la guia que quedi inclinada i alineada amb el sensor de força, ajudeu-vos d’una petita falca sota el suport. Per altra part el punter làser ha d’escombrar el diàmetre de la bola quan passi pel seu davant i alhora ha d’apuntar al sensor de llum

Configuració de l’equip

1. Configuració del MultilogPro

- Obriu la consola .

- Connecteu-la al port USB de l'ordinador i a la font d'alimentació.

- Amb   desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter  .

- Us apareixerà la pantalla següent:

- Amb   seleccioneu Mode: Auto ID

- Premeu   i aneu a netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Feu   per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Connecteu el sensor de força al port I/O 1 de la consola.

- Connecteu el sensor de llum 0-6,6 lux al port I/O 2 de la consola.

2. Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab   i tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Aneu a Configuració  i us apareixerà la pantalla següent:

- Comproveu que a l'Entrada 1 us apareix Força  ± 50 N

- Comproveu que a l'Entrada 2 us apareix Llum 0-6,6 lux

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla

- Aneu a Escollir freqüència i seleccioneu 2000 mostres per segon

- Seleccioneu Desplaçar a Mode d'escala

- Seleccioneu Substituir a Mode de gravació

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla

- Aneu a Temps i seleccioneu Per temps

- Trieu 2.50 s i noteu que us indica que es gravarà 5000 mostres

- Premeu Acabar

## Enregistrament i Transformació de dades

Captació de dades

- Marqueu sobre el carril lleugerament inclinat  un punt que serà des d’on deixarem caure la bola. Ens interessa saber el desnivell de la guia, per tant caldrà mesurar l’altura a que es troba aquest punt i l’altura del punt final del carril.

- Poseu en marxa  premen el botó Executar   i deixeu caure la bola cap el sensor de força.

- Un cop hagi acabat l'enregistrament de dades,  espereu que es descarreguin les dades del Multilog i  aneu a Editar gràfic  de la barra d'eines de gràfic i doneu el nom xoc al gràfic obtingut.

- A continuació premeu el botó Afegiu el gràfic al projecte .

- Aneu al menú Arxiu/Guardar com..., doneu nom al projecte i guardeu-lo a la carpeta corresponent.

Transformació de dades

- Amb Selecciona el zoom  amplieu la part de les dades  corresponents a la col·lisió del gràfic xoc.

- Amb Commutar primer cursor  i Commutar segon cursor  determineu la part de gràfic que ens interessa analitzar.

- Aneu al menú Gràfic | Retalla de la barra de menús i retalleu la part que heu seleccionat.

- Premeu Afegir el gràfic   al projecte.

- Amb Commutar primer cursor  assenyaleu el valor màxim de la força i anoteu el seu valor

Anàlisi de dades

- Expliqueu breument el moviment observat

- Interpreteu la gràfica obtinguda:

  - Gràfica força/temps:

    - Quantes vegades el sensor de força ha captat clarament un valor alt?............ i per tant quantes col·lisions ha captat?..........

  - Gràfica llum/temps:

    - Hi ha ............... lapsus de temps en que la lluminositat disminueix substancialment,

Com estan aquests lapsus en relació els valors alts captats pel sensor de força?

Com ho interpreteu?

Concretament a que correspondrien aquests ........... (nombre) lapsus de temps?

Calculeu la velocitat de la bola abans de la col·lisió

- Tenint en compte que la massa de la bola és ................, calculeu la quantitat de moviment de la bola abans de la col·lisió

- Podem conèixer la velocitat després del xoc? Per què? En podeu dir alguna cosa?

- Podrem conèixer la quantitat de moviment després del xoc o alguna quantitat que ens limiti el seu valor ?

- La quantitat de moviment de la bola ........ (si/no) varia. Com a màxim quant pot arribar a ser aquest valor?

- Quin ha estat el valor de la força màxima en el impacte? I la durada de la col·lisió?

- En el gràfic Força - temps, l’impuls mecànic coincideix numèricament amb l’àrea delimitada entre la corba i l’eix d’abscisses.  Calculeu el seu valor.

- Una manera equivalent d’enunciar la segona llei de Newton és: “L’impuls de la força resultant que actua sobre una partícula és igual a la variació de la quantitat de moviment que té lloc durant el temps d’actuació d’aquesta força”

Tenint present els valors obtinguts per la quantitat de moviment inicial i l’impuls mecànic, quin hauria d’ésser el valor de la quantitat de moviment final? Valoreu els resultats

- Quina és l’energia cinètica del sistema abans de la col·lisió?

- Feu una valoració de l’energia cinètica del sistema després de la col·lisió? S’ha conservat?

- Quin tipus de xoc és?

- Quant val el coeficient de restitució?

- Expliqueu la primera part del moviment, és a dir el descens de la bola per la guia cap el sensor de força. Feu un balanç de l’energia.

- Repetiu tot el procés per altres tipus de boles  i anoteu els resultats en la següent taula:

| Tipus de bola | Acer | Fusta | Suro |
| --- | --- | --- | --- |
| Massa (g.) |  |  |  |
| Diàmetre (cm.) |  |  |  |
| Velocitat abans xoc (m/s) |  |  |  |
| Quantitat de moviment abans del xoc (kg. m/s) |  |  |  |
| Velocitat després xoc (m/s) |  |  |  |
| Quantitat de moviment després del xoc (kg. m/s ) |  |  |  |
| Força màxima (N.) |  |  |  |
| Durada de la col·lisió (s) |  |  |  |
| Impuls mecànic (N.s) |  |  |  |
| Energia cinètica inicial xoc (J) |  |  |  |
| Energia cinètica final xoc 2 (j) |  |  |  |
| Coeficient de restitució 2 |  |  |  |
| Durada de la 2a col·lisió (s) |  |  |  |
| Energia potencial inicial (J) |  |  |  |
| Variació de l’energia en el descens (J) |  |  |  |
| Força de fregament en el descens (J) |  |  |  |

## Conclusions experimentals

.

- Comenteu la vostra hipòtesi sobre el comportament de la bola d’acer en el xoc

- Tenint present els resultats obtinguts , comenteu i feu una valoració dels mateixos.

- Demaneu als vostres companys les seves dades i compareu els resultats.  Des de quina distancia han deixat caure la bola? La velocitat  amb que han xocat és la mateixa? Valoreu i comenteu el conjunt de resultats.

## Ampliació

Una forma alternativa per calcular el desnivell  és utilitzar un transportador enganxat a la guia i una plomada, tal com mostra la figura adjunta, l’altura l’obtindrem per:

h = l * sin 

_____________

El càlcul de l’impuls mecànic pot fer-se a partir de la gràfica força – temps i utilitzant el  Ajudant d’anàlisi

Donada la representació gràfica de la força en funció del temps, es pot calcular impuls de la força en un interval de temps, com l’àrea determinada entre la corba i l’eix d’abscisses. Així:

- En la gràfica força-temps, seleccioneu amb els cursors Commutar primer cursor  i Commutar segon cursor  l’interval de temps en que té lloc l’impacte,

- Premeu l’Ajudant d’anàlisi i seleccioneu la funció Integral  (unitat N.s.; i Retalla les dades ) premeu d’acord

- Anoteu el valor i doneu el nom Impuls mecànic al fitxer.

- Coincideix aquest valor amb el trobat a partir de Im  =  p? Està dins el marge d’error?

## Comunicació dels resultats

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

- BIBLIOGRAFIA

- M. Fornells Gallard i al., Física Batxillerat, ed. Brúixola 2000.

- Fourier Systems ( 2002). MultiLogPRO Guia d'Usuari  Quarta Edició. CD-rom  Documentació MultilogPRO. TSD (Enosa)

- Utilització de l’aula de noves tecnologies per a la ciència, curs telemàtic, Departament d’ensenyament Generalitat de Catalunya 2005.

Vegeu l’apartat d’ampliació

Vegeu  l’apartat d’ampliació

Indiqueu si heu pogut calcular el seu valor , o heu fet una valoració i es tracta del valor màxim que pot tenir.

“Estudi del moviment d’un pendol” Miquel Calvet