# Transpiració a les plantes

## Objectius

- Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Mesurar el descens de pressió a l'interior dels vasos conductors de la tija.

- Aprendre a suavitzar les dades d'un gràfic per millorar el seu aspecte.

## Introducció

L'excés d'aigua absorbida per les arrels dels vegetals superiors és eliminat per transpiració a través dels estomes. Aquest fenomen té lloc majoritàriament a les fulles.
Aquesta eliminació d'aigua provoca una petita disminució de pressió dins els vasos conductors que, al seu torn, facilita l'absorció de més aigua a través de les arrels.

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola - Font d'alimentació DC/AC - Sensor de pressió | Material de laboratori - Connector Luer-Lock mascle i clau de tres vies - Tub transparent de PVC de diàmetre interior 3 mm i exterior 4 mm. - Cicloexanona o cianocrilat i cinta adhesiva - Filferro prim i alicates - Ventilador o assecador i una tija amb fulles de qualsevol planta |
| --- | --- |

La tija de la planta amb 4 o 5 fulles ha de tenir un diàmetre d'un 3 mm i ha de ser acabada de tallar.

Es pot utilitzar qualsevol planta

Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Quins factors creieu que afavoreixen la transpiració?

- Quina funció fa el ventilador?

- Quines característiques creieu que han de tenir les fulles per tal que funcioni millor l'experiència?

Les vostres respostes són hipòtesis sobre els factors que influeixen sobre la transpiració i com podem influir sobre ells. Aquestes hipòtesis es validaran o refutaran al llarg de la pràctica.

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

- Extensió del connector Luer-Lock

- Talleu un tros de tub transparent de PVC petit

- Suqueu-lo en ciclohexanona o cianocrilat

- Introduïu-lo dins el connector Luer-Lock per l'extrem sense rosca.

2.Connexió a la tija

- Talleu la tija de forma que càpiga dins el tub de PVC.

- Introduïu l'extrem de  tija dins el tub de PVC i   lligueu-lo  amb un   filferro.

- Connexió de la tija al sensor

- Connecteu la unió Luer-Lock a la clau de tres vies i aquesta a l'extrem corresponent del sensor

- Disposeu el ventilador tal com es mostra a la fotografia inicial d'aquesta pràctica

- Assegureu la tija i les fulles amb una mica de cinta adhesiva per tal que el vent no se les emporti

- Configureu l'equip Multilog com s'explica a continuació

Visió general de les connexions

Configuració de l’equip

1. Configuració de la consola:

- Endolleu la consola a l'ordinador amb el cable USB.

- Connecteu la font d'alimentació DC/AC a la consola.

- Obriu la consola

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb  seleccioneu Mode: Auto ID

- Feu i aneu a Netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu per tornar al MENÚ PRINCIPAL.

- Endolleu el sensor de pressió al sòcol I/O 1.

2. Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab  i tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Aneu a Configuració  i us apareixerà la pantalla següent:

- Comproveu que a l'Entrada 1 us apareix Pressió 0-700 kPa

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla

- Aneu a Escollir freqüència i seleccioneu 10 mostres per segon

- Seleccioneu Desplaçar a Mode d'escala.

- Seleccioneu Substituir a Mode de gravació.

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla:

- Aneu a Temps i seleccioneu Per mostres

- Trieu 10.000 mostres i noteu que us indica que es gravarà durant 16 minuts i 40 segons.

- Premeu Acabar

## Enregistrament i Transformació de dades

Captació de dades

- Assegureu-vos que la clau de tres vies té les tres entrades obertes tal com es veu a la foto

Amb això s'aconsegueix que la pressió inicial a la tija sigui l'atmosfèrica

- Poseu en marxa la recolecció  .

- Passats uns 5 segons, gireu l'aixeta de tal manera que quedi tancat el pas a l'exterior.

- Poseu en marxa el ventilador i deixeu que es captin les dades fins que s'aturi l'equip

Transformació de les dades

- Aneu a Conmutar primer cursor i inseriu un cursor damunt de la gràfica Pressió I/O 1 (kPa) versus Temps (s).

- Amb  Suavitzeu les dades i notareu que la gràfica canvia tal com es mostra a les figures següents

### Anàlisi de les dades

- Inseriu un segon cursor amb Conmutar segon cursor i situeu el primer al començament de la gràfica.

- Feu moure el segon cursor i noteu que a la base de la gràfica us senyala el descens de pressió en cada punt (en aquest cas, al moment dX = 930,1 s, el descens de pressió és dedY = -0,94 (kPa).

  - Noteu com ha canviat el mapa de dades i ara us apareix la funció Mitjana (Exp.84-Pressió (I/O 1)(kPa)) que correspon al gràfic que teniu obert.

- Aneu a Afegir gràfic al projecte  ; noteu com canvia el mapa de dades i us apareix informació nova a la part corresponent als gràfics.

- Deseu aquest projecte a la vostra  carpeta de treball.

## Conclusions experimentals

A partir de la gràfica anterior responeu els preguntes següents:

- Quina és la màxima disminució de pressió que s'assoleix?

Solució i interpretació teòrica

Valideu o refuteu les vostres hipòtesis inicials.

- Quins factors creus que afavoreixen la transpiració

- Quina funció fa el ventilador?

Quines característiques creus que han de tenir les fulles per tal que funcioni millor l'experiència?

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

- www.jesei.org.  Joint Earth Science Education Initiative (JESEI) Joint Earth Science Education Initiative

- FROST, Roger (1999). Data logging in practice, pp139 . London, UK. IT in Science.