# Caracterització d'una cèl·lula fotovoltaica

## B. Corrent generat

## Introducció

El sensor de llum de l'equip Multilab té la possibilitat de mesurar en les dues unitats W/m/2 o lux. Per aquesta pràctica utilitzareu W/m2 que permet saber la quantitat d'energia de radiació solar que arribaria a una cèl·lula fotovoltaica instal·lada a l'exterior.

Extret del llibre "Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos" d'E. Lorenzo. Instituto de Energia Solar. UPM.

Característiques d'una cèl·lula fotovoltaica

Una cèl·lula fotovoltaica és un dispositiu semiconductor actiu. És capaç de generar corrent elèctric quan rep certa intensitat de radiació. La intensitat de corrent que proporciona la cèl·lula fotovoltaica és proporcional a la intensitat de radiació que rep, encara que existeix un límit físic a la intensitat de corrent que es pot obtenir.

En el gràfic següent s'observa que:

- El "corrent de fotogeneració " o corrent generat per cada cm2 de material semiconductor (mA/cm2), és funció del tipus de material i de la intensitat de la radiació.

- Les tres corbes representen diferents intensitats típiques (AMO, AM1.5G, i AM1.5 D) i les dues línies discontínues verticals representen els dos materials que es comparen: Si i GaAs.

La intensitat del corrent elèctric que subministra la cèl·lula ve donada per la diferència entre el corrent de fotogeneració i el corrent de reconvinació, degut aquest últim a la polarització produïda pel voltatge generat. El valor màxim del corrent en curt circuit és d'uns 30 mA/cm2.

El voltatge, en circuit obert, que ofereix una cèl·lula de silici assoleix un valor constant d'uns 0,6V, que correspon al d'un díode de silici. A la pràctica 3 fareu l'estudi de la relació entre el voltatge i la il·luminació.

La corba característica I-V d'una cèl·lula, per a una il·luminació constant, és com la que es veu a la figura.

A mesura que variï la resistència de càrrega, variarà el voltatge de sortida i molt poc el corrent, fins el moment que caigui a zero. Es a dir,  comporta com una font d'intensitat. Però arriba a uns valors límits ja comentats, el corrent de curt circuit ISC i el voltatge en circuit obert V0C .

Existeix un punt de potència màxima (P= IM ·VM) que correspon a uns valors de IM i de VM propers als ISC i V0C de curt circuit i de circuit obert. A les pràctiques 2 i 3 estudiareu la relació existent entre la intensitat de radiació i el corrent generat (P2) i el voltatge (P3).

Es deixa per a un possible treball d'ampliació la mesura de la corba característica d'una cèl·lula fotovoltaica, en la que amb una intensitat lluminosa constant s'hauria de mesurar el voltatge i el corrent generats segons es canvia el valor de la resistència exterior, des de curt circuit a circuit obert

## Objectius

- Els objectius d'aquesta pràctica són:

- La utilització dels sensors de llum (0-130klux) i de corrent (250mA) per a caracteritzar una cèl·lula fotovoltaica, és a dir, per a estudiar la variació de la intensitat del corrent elèctric que produeix la cèl·lula, en curt circuit, en funció de la il·luminació que rep.

- Aprendre algunes eines  del programa Multilab per tractar els gràfics.

## Material i Equipament

| Material de laboratori - Consola connectada a l'ordinador - Sensor de llum (0-130klux) amb cable de connexió per a la consola - Sensor d'intensitat del corrent elèctric (250mA) amb cable | Elements de l’equip Multilog - Regle o cinta mètrica - Focus de llum com pot ser una bombeta de 100W sense pantalla - Suport, nou i pinces - Cèl·lula fotovoltaica model ETM 380-2V - Cables i pinces de cocodril |
| --- | --- |

La següent fotografia correspon a la cèl·lula fotovoltaica que utilitzareu per fer la pràctica:

Característiques del fabricant:

- Model: ETM 380 - 2V.

- Intensitat real: 380 mA.

- Voltatge real: 2 V

- Material:Silici monocristal·lí

Podem  veure que la cèl·lula està formada per 4 unitats fotovoltaiques connectades en sèrie, de 2.5 cm d'ample i 5 cm de llargada cadascuna. Per tant, l'àrea de cada unitat és 12,5 cm2. Teòricament, segons el que hem comentat abans, la intensitat que proporcionen aquestes unitats, per a una intensitat de radiació AM1.5G (969.91 W/m2), que podem considerar com la radiació solar en les millors condicions, serà:

Valor que s'aproxima al indicat pel fabricant de 380mA. Les 4 unitats fotovoltaiques estan connectades en sèrie, i per tant la intensitat que circula per cada una d'elles és la mateixa. En canvi, el voltatge se suma. Cada unitat proporciona com a màxim uns 0.6 V i en conjunt 2.4 volts, i per al punt de màxima potència 2V, valor que correspon al que indica el fabricant.

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Quin tipus de relació creus que hi haurà entre la intensitat de llum que rep la cèl·lula i el corrent elèctric que genera?

- Si intenteu mesurar el corrent elèctric en curt circuit, podries dissenyar el circuit elèctric que permeti fer la mesura?

## Procediment

### Muntatge de l'experiència

El muntatge que heu de fer correspon a la fotografia següent:

Heu de muntar:

- Un focus de llum i un regle.

- Subjectar la cèl·lula amb una pinça i al seu costat, amb una altra pinça, es posarà el sensor de llum.

- Connectar el sensor a l'entrada I/O-2 de la consola.

- Connectar el sensor de corrent, que en el circuit està en sèrie amb la

cèl·lula,  a l'entrada I/O-1

de la consola,

Aquest muntatge correspon a  l’esquema següent

Com el que interessa és estudiar la relació entre la radiació i el corrent produït, l'experiència es pot dissenyar de formes diferents. Per exemple, el canvi d'intensitat del focus podríeu provocar-lo amb un potenciòmetre, com el que porten moltes làmpades utilitzades per a la il·luminació en les cases, que canvia progressivament la intensitat lluminosa.

Vosaltres seguirem el següent  procediment de mesura:

- Deixareu fixos la cèl·lula i els sensors i anireu apropant el focus de llum, des d'un metre de distància fins a 0,1m, cada 0,1m.

- D’aquesta manera obtindreu 10 mesures. En cadascuna d'aquestes posicions capturareu les mesures de intensitat de corrent i de llum.

Configuració de l’equip

1. Configuració de la consola

- Endolleu la consola a l'ordinador amb el cable USB.

- Connecteu la font d'alimentació DC/AC a la consola

- Obriu la consola

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb seleccioneu Mode: Auto ID

- Feu i aneu a Netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Una vegada fet el muntatge, connecteu el sensor de llum a l'entrada I/O-1 de la consola, el de corrent (250mA) a la I/O-2.

2. Configuració del Multilab

- Enceneu l'ordinador i obriu el programa Multilab . Si apareix Multilog no trobat torneu al primer punt de la configuració.

- Cliqueu la icona  o bé Enregistrador | Configurar enregistrador, apareix la finestra Ajudant de configuració. Pas 1 de 3 - Sensors

- Cliqueu la icona de l'entrada 1 i poseu la unitat de mesura W/m/2.

- Premeu D'acord i es torna a la finestra anterior, en la què heu de prémer Proper i sortirà la finestra referent al pas 2 de 3

- Seleccioneu la freqüència d'adquisició de dades Manual, Escala completa i Substituir

- Cliqueu Proper i s'obrirà la finestra Pas 3 de 3

- Seleccioneu Temps: Per mostres, Esborrar memòria

- Finalment cliqueu Acabar

Aneu a la barra de menú principal a Taula | Mode de captura, apareix la finestra Capturar

El Mode de captura us permetrà capturar les mesures quan vulgueu, per exemple quan el focus estigui a la distància adequada i a qualsevol distància. De fet per aquesta experiència no resulta crític la posició exacta entre la font lluminosa i la cèl·lula solar, ja que no es correlacionarà el corrent amb la distància, sinó amb la llum. El programa crea una nova taula de captura en la que desa els valors capturats.

- Seleccioneu els sensors de Llum i Corrent i cliqueu Afegir.

- Es crearan dues columnes a la taula de dades en la que es desaran les mesures

- Premeu D'acord

## Enregistrament i transformació de dades

Captació de dades

- Abans de començar la mesura assegureu-vos què la consola està en el Menú Principal

- Enceneu la bombeta, col·loqueu la bombeta a 1m i comenceu a enregistrar les dades: cliqueu la icona Enter de la consola i a continuació premeu la icona Capturar situat sota la taula i a la dreta. S'escriuran els valors corresponents a 1m a la mateixa fila de la taula.

- Col·loqueu la bombeta a 0,9 m dels sensors i torneu a capturar la mesura: primer cliqueu i després .

- Continueu capturant les mesures fins arribar a una distància de 0,1m, en què haureu fet les deu mesures. Heu de tenir un gràfic semblant al següent:

Modificació dels gràfics inicials.

Com que ens interessa estudiar la variació del corrent en funció de la radiació solar (en aquest cas de la bombeta) heu de fer el següent:

- Cliqueu a la pestanya Gràfic | Editar gràfic i sortirà la següent finestra:

- Poseu el nom al gràfic: Corrent - Radiació solar

- Seleccioneu les dades del eix X: Exp 4: Rad solar I/O2. (El nombre 4 no és significatiu, depèn de les experiències que portis acumulades)

- Seleccioneu les dades del eix Y: Exp 5 :Corrent I/O1. ( El mateix que el que s'ha comentat abans)

- Quan cliqueu D'acord us ha d'aparèixer un gràfic com aquest:

- Afegiu gràfic al projecte.

- Encara que ja s'observa una dependència lineal entre el corrent i la radiació, es pot reescalar l'eix Y si feu el següent:

- Cliqueu la pestanya Gràfic | Propietats  Gràfics #1, i s'obrirà la finestra següent

- Heu d'escriure en Escull traçat l'eix Y, que en aquest cas és CorrentI/O-1

- Traieu el senyal en Autoescalat

- Escolliu els límits Mín i Màx més adequats: 0 i 0.2 en aquest cas

- Cliqueu D'acord i generareu un altre gràfic::

- Observeu que la dependència del corrent en front a la intensitat lluminosa és pràcticament lineal, i en cara no s'ha arribat al valor màxim.

- Afegiu gràfic al projecte.

### Anàlisi de les dades.

Per calcular l'equació que relacioni el corrent amb la intensitat, cliqueu Anàlisi | Ajudant d'anàlisi i s'obrirà la finestra següent:

- Assegureu-vos què l'Ajust de corba sigui Lineal

- Estigui Basat en un conjunt de dades: Exp 5 - Corrent I/O-1

- Mostrar l'equació a gràfic i

- Mostrar R2 a gràfic

- Cliqueu D'acord i haureu generat un nou gràfic en el que us apareix la recta d'ajust i la seva bondat (R2 el més proper a 1)

## Conclusions experimentals

- Quina és l’equació que relaciona la intensitat de radiació solar i le correnta generat per la placa fotovoltaica?

- Què val i què significa el pendent de la recta?

- Si el valor màxim de la radiació solar en la superfície terrestre és de 1000 W/m2 , quin és el valor màxim de corrent que podem obtenir amb aquesta placa?

- Quina diferència hi ha entre el valor que heu trobat i les característiques que ens subministra  el fabricant?

- Dissenyeu Si intenteu mesurar el corrent elèctric en curt circuit, podries dissenyar el circuit elèctric que permeti fer la mesura del corrent elèctric en curt circuit?

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

- Joan Buch i d'altres. "Els díodes semiconductors. Teoria i aplicacions". ICE de la UPB. Es fa una introducció senzilla a la teiris de l'estat sòlid per poder comprendre el comportament dels diodes semiconductors en general, incloent-hi les cèl·lules fotovoltaiques.

- E. Lorenzo. "Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos" . Instituto de Energia Solar. UPM. Madrid 1997. És un llibre especialitzat en la ingenieria fotovoltaica, amb uns temes d'introducció teòrica, i el nucli és l'aplicació al disseny de sistemes fotovoltaiques.