# Caracterització d'una cèl·lula fotovoltaica

## B. Sensor de voltatge i cèl·lula fotovoltaica

## Introducció

La cèl·lula que utilitzareu serà la mateixa que la de la pràctica 2 i el muntatge similar. La cèl·lula fotovoltaica és un dispositiu de material semiconductor, en aquest cas de silici.

La corba característica, I-V per a diferents nivells de radiació és la següent:

Gràfic extret de "Els diodes semiconductors", escrit per Joan Buch i d'altres i editat per l'ICE de la UPC

- Quan el voltatge és 0V, és a dir, en curtcircuit, aspecte estudiat en la pràctica 2, s'observa que al augmentar la radiació augmenta proporcionalment el corrent que genera la cèl·lula (com surt pel costat tipus P, per conveni és pren com a negatiu), .

- Si el corrent és 0A, és a dir, en circuit obert, s'observa que el voltatge, per a radiacions de 500 W/m2 és de 0,5V i creix suaument fins a uns 0,6V per quan la radiació és la que es considera la màxima solar. Per tant és d'esperar que els resultats d'aquesta pràctica siguin coherents amb aquestes previsions teòriques.

## Objectius

L'objectiu d'aquesta pràctica és la utilització dels sensors de llum i de voltatge per a continuar caracteritzant una cèl·lula fotovoltaica, en aquest cas per a estudiar la variació del voltatge elèctric que genera la cèl·lula, en circuit obert, en funció de la il·luminació que rep.

## Material i Equipament

| Equipament Multilog - Consola connectada a l'ordinador - Sensor de llum (0-130klux) amb cable de connexió per a la consola - Sensor de voltatge (25V) amb cable | Material de laboratori - Regle o cinta mètrica - Focus de llum com pot ser una bombeta de 100W sense pantalla - Suport, nou i pinces - Cèl·lula fotovoltaica model ETM 380-2V - Cables i pinces de cocodril |
| --- | --- |

La següent fotografia correspon a la cèl·lula fotovoltaica que utilitzareu per fer la pràctica:

Característiques del fabricant:

- Model: ETM 380 - 2V.

- Intensitat real: 380 mA.

- Voltatge real: 2 V

- Material: Silici cristal·lí

Fixeu-vos què les 4 unitats fotovoltaiques estan connectades en sèrie, el born superior és el negatiu i el inferior el positiu, que prové de la connexió en sèrie de les quatre unitats i per tant la intensitat que circula per cada una d'elles és la mateixa. En canvi, el voltatge en els extrems de generadors en sèrie és la suma. En aquest cas cada unitat proporciona com a màxim uns 0.6 V i en conjunt 2.4 volts, o, com indica el fabricant 2 Volts per al punt de màxima potència.

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Dissenyeu el circuit elèctric a fi de que permeti mesurar el voltatge als borns de la cèl·lula sense cap càrrega exterior, és a dir en circuit obert.

- Com creieu que serà la evolució del voltatge mesurat quan canviï la radiació lluminosa?

## Procediment

Muntatge de l'experiència

- Heu de tenir en compte que el muntatge de la pràctica 2 fa un curt circuit al connectar sense cap resistència de càrrega els terminals de la cèl·lula, ja que la resistència del l'amperímetre pràcticament és menyspreable. Per tant, si haguéssiu posat en paral·lel el voltímetre hauria donat 0V. Ara, per mesurar el voltatge en circuit obert, haureu de connectar directament els terminals de sortida de la cèl·lula als del voltímetre, respectant la polaritat i, com que la resistència del voltímetre és molt elevada, la intensitat de sortida serà menyspreable i per tant es pot dir que esteu mesurant el voltatge en circuit obert. En una situació amb una resistència de càrrega exterior, la cèl·lula estaria en un punt de treball, amb valors de voltatge i corrent diferents de zero que s'haurien de determinar.

- A la següent fotografia es veu com, amb l'ajuda de pinces de laboratori es col·loquen la cèl·lula i el sensor un al costat de l'altre. La radiació mesurada pel sensor de llum serà semblant a la que arriba a la cèl·lula.

El muntatge és similar al de la pràctica anterior però en comptes del amperímetre haureu de posar el voltímetre.

El procediment també és semblant al de la pràctica 2, deixareu fixos la cèl·lula i els sensors i anireu apropant el focus de llum, des d'un metre de distància fins a 0,1m, cada 0,1m. En cadascuna d'aquestes posicions capturareu les mesures de llum i del voltatge generat. Tindreu 10 mesures. El disseny es pot fer de diferents formes segons les possibilitats de material del qual es disposi

Configuració de l'equip

- Configuració de la consola

- Endolleu la consola a l'ordinador amb el cable USB.

- Connecteu la font d'alimentació DC/AC a la consola

- Obriu la consola

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb seleccioneu Mode: Auto ID

- Feu i aneu a Netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Una vegada fet el muntatge, connecteu el sensor de llum al sòcol d'entrada I/O-2 de la consola i el de voltatge al I/O-1.

2. Configuració del Multilab

- Engegueu l'ordinador i obriu el programa Multilab. Si apareix Multilog no trobat torneu al primer punt de la configuració.

- Cliqueu la icona o bé Enregistrador| Configurar enregistrador , apareix la finestra Ajudant de configuració. Pas 1 de 3 - Sensors

- Cliqueu la icona de l'entrada 2 i sortirà la finestra següent:

- Poseu la unitat de mesura W/m2

- Premeu D'acord i es torna a la finestra anterior en la què heu de prémer Proper i sortirà la finestra referent al pas 2 de 3:

- Seleccioneu la freqüència d'adquisició de dades Manual, Escala completa i Substituir

- Cliqueu Proper i s'obrirà la finestra Pas 3 de 3:

- En el marc Temps seleccioneu: Per mostres i anoteu 10

- Si no ho heu fet abans, marqueu Esborrar memòria.

- Finalment cliqueu Acabar

- De la mateixa manera que a les pràctiques anteriors, utilitzareu el Mode de captura, que us permetrà capturar les mesures quan vulgueu, és a dir, quan el focus estigui a la distància adequada, encara que en aquesta experiència no resulta crític el posicionament exacte, ja que no es correlacionarà el voltatge amb la distància, sinó amb la llum. El programa crea una nova taula de captura en la que desa els valors capturats. Heu de seleccionar la pestanya Taula | Mode de captura, apareix la finestra Capturar:

- Seleccioneu els sensors Llum i Voltatge i cliqueu Afegir. Es crearan dues columnes a la taula de dades en la que es desaran les mesures.

- Premeu D'acord

## Enregistrament i transformació de dades

Captació de dades

- Abans de començar la mesura assegureu-vos què la consola està en el Menú Principal

- Enceneu la bombeta, col·loqueu la bombeta a 1m i comenceu a enregistrar les dades: cliqueu la icona Enter de la consola i a continuació premeu la icona Capturar situat sota la taula i a la dreta. S'escriuran els valors corresponents a 1m a la mateixa fila de la taula.

- Col·loqueu la bombeta a 0,90m dels sensors i torneu a capturar la mesura: primer cliqueu i després .

- Continueu capturant les mesures fins arribar a una distància de 0,1m, en què haureu fet les deu mesures. Heu de tenir un gràfic semblant a aquest.

- Anomeneu el projecte "Voltatge". Afegiu el gràfic al projecte i deseu el projecte a la carpeta corresponent.

Transformació de les dades

Com que ens interessa estudiar la variació del voltatge en funció de la radiació solar heu de fer el següent:

Cliqueu a la pestanya Gràfic | Editar gràfic i sortirà la finestra:

- Poseu el nom al gràfic: Voltatge - Radiació solar

- Seleccioneu les dades del eix X: Exp 4:Rad solar I/O

- Seleccioneu les dades del eix Y: Exp 4:Voltatge/O1

- La numeració referent a l'experiència és relativa , ja què depèn de la quantitat de proves que s'hagin fet.

- Cliqueu D'acord i us ha d'aparèixer el nou gràfic

- Encara que ja s'observa la tendència del voltatge a estabilitzar-se al augmentar la radiació, convé reescalar l'eix Y, feu el següent:

- Cliqueu la pestanya Gràfic | Propietats| Gràfics #1, i s'obrirà la finestra:

- Heu d'escriure en Escull traçat l'eix Y, que en aquest cas és Voltatge I/O-1

- Traieu el senyal en Autoescalat i escolliu els límits Mín i Màx més adequats que en aquest cas poden ser: 0 i 4.00 .

- Cliqueu D'acord i generareu un altre gràfic:

- Afegiu el gràfic al projecte.

Anàlisi de les dades

## En aquest últim gràfic es veu com el voltatge tendeix a un valor constant (4*0,6V = 2,4V), una mica per sobre de 2 V, valor donat pel fabricant, ja que aquest és el valor del voltatge quan la cèl·lula treballa amb una resistència de càrrega.

## Conclusions experimentals

La cèl·lula fotovoltaica, segons augmenta la radiació lluminosa, adquireix ràpidament el voltatge en circuit obert de sortida, amb un valor màxim d'uns 0,6V cada unitat, i segons es connectin en sèrie o en paral·lel s'obtindrà el voltatge de sortida desitjat.

La cèl·lula es comporta, més aviat, com un generador de corrent, ja que al anar variant la resistència de càrrega , si es manté el nivell de radiació lluminosa, la cèl·lula lliura el mateix corrent i el que varia és el voltatge. La intensitat màxima té un límit, que ve donat per la superfície de la cèl·lula, tal com hem vist a les pràctiques anteriors.

De totes maneres la cèl·lula té un punt, una parella de valors de intensitat i voltatge, per al qual ofereix una potència màxima. Es pot determinar experimentalment la resistència exterior a la qual es produeix. Es mesuren el voltatge i la intensitat per a un joc de resistències i es calcula el punt per al qual el producte I*V és màxim. Aquesta investigació pot formar part del projecte.

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

- Joan Buch i d'altres. "Els díodes semiconductors. Teoria i aplicacions". ICE de la UPB. Es fa una introducció senzilla a la teoria de l'estat sòlid per poder comprendre el comportament dels diodes semiconductors en general, incloent-hi les cèl·lules fotovoltaiques.

- E. Lorenzo. "Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos" . Instituto de Energia Solar. UPM. Madrid 1997. És un llibre especialitzat en la ingenieria fotovoltaica, amb uns temes d'introducció teòrica, i el nucli és l'aplicació al disseny de sistemes fotovoltaiques.