# La LDR, resistència variable amb la llum

## Introducció

La LDR és una resistència que varia el seu valor segons la llum que rep. Quant major sigui la quantitat de llum menor serà el valor de la resistència Pot oscil·lar des de cents de milers d'ohms fins a uns cent ohms aproximadament.

Per calcular el valor de la resistència segons es canviï la quantitat de llum, cosa que fareu aproximant un focus de llum, mesurareu la intensitat elèctrica d'un circuit senzill: la resistència LDR connectada a una pila de 4,5V i l'amperímetre en sèrie.

## Objectius

- L'objectiu d'aquesta pràctica és la utilització del sensor d'intensitat del corrent elèctric (250mA) per tal d'estudiar la variació de la resistència elèctrica d'una LDR, la qual disminueix el seu valor segons augmenta la intensitat lluminosa que li arriba.

## Material i Equipament

| Material de laboratori - Consola connectada a l'ordinador - Sensor de llum (0-130klux) amb cable de connexió per a la consola - Sensor d'intensitat del corrent elèctric (250mA) - Sensor de voltatge (25V) | Elements de l’equip Multilog - Regle d'un metre o cinta mètrica - Focus de llum, com pot ser una bombeta de 100w sense pantalla - Suport, nou i pinces - Resistència LDR - Cables i pinces de cocodril |
| --- | --- |

## Plantejament d’hipòtesis i disseny de l'experiment

- Quin tipus de relació creus que haurà entre resistència de la LDR i la intensitat de llum que aquest rep?

- Com creus que es podria mesurar la resistència de la LDR?

## Procediment

Muntatge de l'experiència

El muntatge que heu de fer és el que correspon a les fotografies i a l’esquema:

Una pila de 4,5V connectada a una LDR, i en sèrie el sensor d'intensitat elèctrica, el qual ha de respectar la polaritat, és a dir, el cable vermell del sensor ha d'estar orientat al pol positiu de la pila; en cas contrari els valors de la intensitat sortirien negatius. Connecteu el sensor de corrent a l'entrada I/O-2 de la consola.

Sobre una taula heu de muntar un focus de llum, un regle i un suport, en el qual se subjectarà la LDR amb una pinça i al seu costat, amb una altra pinça, es posarà el sensor de llum, tal com es veu a la segona fotografia. Connecteu-lo a l'entrada I/O-1 de la consola. El sensor de voltatge connecteu-lo en paral·lel als borns de la pila, respectant també la polaritat i a l'entrada I/O-3 de la consola.

Si la pila és nova, possiblement no variarà gaire la mesura del voltatge al llarg de l'experiència.

La entrada E-1 (I/O-1 a la consola) prové del sensor de llum, que està situat al costat de la LDR, tal com es veu a la fotografia.

- Deixareu fixos el sensor i la LDR i anireu apropant el focus de llum, des d'un metre de distància fins a 0,05m, cada 0,05 m, és a dir, fins a vint mesures.

- En cadascuna d'aquestes posicions capturareu les mesures de intensitat de corrent, de llum i de voltatge

Configuració de l'equip

1. Configuració de la consola:

- Endolleu la consola a l'ordinador amb el cable USB.

- Connecteu la font d'alimentació DC/AC a la consola

- Obriu la consola

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb  seleccioneu Mode: Auto ID

- Feu  i aneu a Netejar memòria , premeu  i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu  per tornar al MENÚ PRINCIPAL

- Una vegada fet el muntatge, connecteu el sensor de llum a l'entrada E1 de la consola, el de corrent (250mA) a la E2 i el sensor de voltatge connecteu-lo a E3.

- Enceneu l'ordinador i obriu el programa Multilog. Si apareix Multilog no trobat, torneu al primer punt d'aquest apartat.

2. Configuració del Multilab:

- Enceneu l'ordinador i obriu el programa Multilab . Si apareix Multilog no trobat torneu al primer punt de la configuració.

- Cliqueu la icona  o bé Enregistrador | Configurar enregistrador , apareix la finestra Ajudant de configuració. Pas 1 de 3 - Sensors

- Observeu que a l'entrada 1 s'ha detectat el sensor de llum 0-130klx, a la 2 el de corrent (250mA) i a la 3 el de voltatge (25V).

- Cliqueu la icona de l'entrada 1 i afegiu les dues unitats de mesura, Lux i W/m2.

- Premeu D'acord i es torna a la finestra anterior, en la què heu de prémer Proper i sortirà la finestra referent al pas 2 de 3.

- Seleccioneu la freqüència d'adquisició de dades Manual, Escala completa i Substituir.

- Cliqueu Proper i s'obrirà la finestra Pas 3 de 3

- Seleccioneu Temps: Per mostres, Esborrar memòria. Finalment cliqueu Acabar

Utilitzareu el Mode de captura que us permetrà capturar les mesures quan el focus estigui a la distància adequada. El programa crea una nova taula de captura en la que desa els valors capturats. Heu de seleccionar la pestanya Taula | Mode de captura, apareix la finestra Capturar:

- Seleccioneu els sensors disponibles i cliqueu Afegir. Es crearan quatre columnes a la taula de dades en la que es desaran les mesures.

Com què en aquesta pràctica interessa la relació entre la intensitat lluminosa i les característiques elèctriques de la LDR, no resulta necessari crear una columna de les distàncies manualment.

L'estudi de la variació de la llum amb la distància es farà wn una altra pràctica.

## Enregistrament i transformació de dades

Captació de dades

- Abans de començar la mesura assegureu-vos què la consola està en el Menú principal

- Enceneu la bombeta, col·loqueu-la a 1m i comenceu a enregistrar les dades: cliqueu la icona Enter de la consola i a continuació premeu la icona Capturar situada sota la taula i a la dreta. S'escriuran els valors corresponents a 1m a la mateixa fila de la taula.

- Col·loqueu la bombeta a 0,95m dels sensors i torneu a capturar la mesura: primer cliqueu i després .

- Continueu capturant les mesures fins arribar a una distància de 0,05m, en què haureu fet les vint mesures. Heu de tenir un gràfic semblant al següent:

- Anomeneu el gràfic, per fer-ho heu de cliquar Gràfic | editar gràfic: "Mesures LDR".

- Afegiu el gràfic al projecte, anomeneu el projecte "LDR" i deseu-lo a la carpeta corresponent.

La corba blava correspon a la mesura del sensor de Llum, l'eix vertical de l'esquerra en Klux i el de la dreta en W/m2, per a cada mostra. La corba magenta correspon al corrent i la superior al voltatge, i per cap d'elles surt l'eix amb les seves unitats de mesura.

Transformació de les dades

Aquest gràfic que genera el programa mostra dos eixos verticals, Llum (klux) i Llum (W/m2), però es pot canviar a qualsevol de les quatre variables:

- Col·loqueu el ratolí sobre la corba magenta i cliqueu dues vegades seguides, apareixerà la fletxa i una gràfica nova amb l'eix vertical de la dreta amb les unitats del corrent:

- Feu el mateix per a la corba superior i es generarà un gràfic amb l'eix vertical dret referent al voltatge

- Afegiu el gràfic al vostre projecte  i deseu-lo a la carpeta corresponent.

Ens interessa construir un gràfic del corrent elèctric en funció de la intensitat lluminosa, per aconseguir-lo cliqueu Gràfic | editar gràfic:

- Títol gràfic: Corrent elèctric- Llum (W/m2)

- Eix X: Exp1- Llum I/O

- Eix Y: Exp1-Corrent I/O

- Cliqueu D'acord i es crearà el gràfic següent:

- Afegiu el gràfic al vostre projecte , i deseu-lo a la carpeta corresponent.

Anàlisi de les dades

- El programa permet fer un anàlisi de les dades. Com que ens interessa saber la evolució del valor de la resistència elèctrica de la LDR, dividireu el voltatge per la intensitat de corrent:

- Cliqueu la pestanya Anàlisi | Ajudant d'anàlisi, s'obre la següent finestra:

- Premeu la pestanya Funcions

- Funcions: Divideix

- A G1: Exp1 - Voltatge I/O

- A G2: Corrent I/O

- Obert: Finestra nova

- Premeu D'acord

- Si surt aquest avís vol dir que troba valors del corrent que són zero

- Per eliminar-los aneu al gràfic de les mesures i seleccioneu amb les fletxes a partir de la mesura en la que el valor del corrent sigui diferent de zero.

- Premeu Gràfic | Retalla i al mapa de dades es crearà una carpeta Retalla les dades

- També es crearà una nova gràfica:

- A vegades el programa canvia els eixos visibles i l'origen, tal com es veu a la gràfica. Però aquest gràfic retallat ja ha eliminat les dues primeres mesures i només hi ha 18.

- Afegiu el gràfic al projecte "m5a_e3a", deseu-lo a la carpeta "m5a", aquest gràfic formarà part de l'exercici 3.

- Tornem a fer l'anàlisi, cliqueu la pestanya Anàlisi | Ajudant d'anàlisi, s'obre la següent finestra:

- Premeu la pestanya Funcions

- Funcions: Divideix

- A G1: Retalla les dades - Exp1 - Voltatge I/O

- A G2: Retalla les dades - Corrent I/O

- Obert: Finestra nova

- Premeu D'acord

- Assegureu-vos que esteu treballant amb les dades retallades (en el cas què ho haveu fet)

- El nou gràfic expressa l'evolució de la resistència per a les diferents mostres.

- Premeu Gràfic | Editar Gràfic

- Títol: Resistència en funció de la llum

- Eix X: Retalla les dades Exp 1- Llum

- Eix Y: Funcions Div ( Retalla les dades Exp1 Voltatge/Retalla les dades Exp1 Corrent)

- Premeu D'acord i es crea el gràfic següent:

- Fixeu-vos que apareix el títol i els nous eixos:

- L'eix X correspon a la llum

- L'eix Y correspon a la resistència

- Afegiu el gràfic al projecte, I deseu-lo amb el mateix nom  a la carpeta corresponent.

- Per conèixer la corba que millor s'ajusti a la de les mesures, premeu la pestanya Ajudant d'anàlisi i s'obre:

- En Ajust de corba: Potència

- Basat en conjunt de dades: Funcions Div ( Retalla les dades Exp1 Voltatge/Retalla les dades Exp1 Corrent)

- Mostrar equació al gràfic

- Mostrar R2

- Premeu D'acord, es crea el gràfic següent que heu d'afegir al projecte i desar-lo.

## Conclusions experimentals

- Aproximadament el valor de la resistència és invers al de la llum:

R=1200·L-0,91 i si aproximem

R=1200·L-1

R=1200/L

- Per a valors molt petits de la intensitat lluminosa, la resistència serà molt elevada. En nostres mesures és de l'ordre de 10000 ohms, valor que es pot disminuir si l'experiència es fa en absència de llum ambiental.

- Per a valors elevats de intensitat lluminosa disminueix la resistència, i en el cas de que arribés a 1200 W/m2 (recordeu que la intensitat solar màxima a la superfície de la Terra és de l'ordre de 1000 W/m2), la resistència seria d'un ohm.

- Calculeu els valor extrems de la resistència agafant les parelles de valor de voltatge i corrent de la taula de dades:

- Rmin= 4,41V / 0,448mA = 9843 ohms i

- Rmàx= 4,361 V/ 28,806mA = 150,4 omhs.

## Comunicació dels resultats

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........

BIBLIOGRAFIA

- Joan Buch i d'altres. "Els díodes semiconductors. Teoria i aplicacions". ICE de la UPB. Es fa una introducció senzilla a la teiris de l'estat sòlid per poder comprendre el comportament dels diodes semiconductors en general, incloent-hi les cèl·lules fotovoltaiques.

- E. Lorenzo. "Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos" . Instituto de Energia Solar. UPM. Madrid 1997. És un llibre especialitzat en la ingenieria fotovoltaica, amb uns temes d'introducció teòrica, i el nucli és l'aplicació al disseny de sistemes fotovoltaiques.