# LA FERMENTACIÓ EN LLEVATS

## Objectius

- Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Mesurar la fermentació alcohòlica a través de l'augment de pressió deguda a la producció de CO2.

## Introducció

Els llevats són fongs unicel·lulars que fermenten solucions naturals riques en sucres com el suc de raïm. Són els microorganismes que s'utilitzen per obtenir el vi, la cervesa, la sidra i altres begudes alcohòliques. La fermentació de la glucosa serveix per a obtenir energia anaeròbiament (quan no hi ha oxigen al medi), i produeix etanol i CO2 segons la reacció següent:

C6H12O6 (glucosa)  →  2CH3CH2OH (etanol) + 2CO2 + 2ATP (energia)

## Material i Equipament

| Procediment Equipament Multilog - Consola - Font d'alimentació DC/AC - Sensor de pressió | Material de laboratori - Connector Luer-Lock mascle i clau de tres vies - Tub transparent de PVC de diàmetre interior 3 mm i exterior 4 mm. - Erlenmeyer de 250 ml. - Tap de goma foradat. - Vas precipitats 250 ml. | Altre material - Llevat de fer pa. - 1l de most sense conservants. |
| --- | --- | --- |

### Muntatge de l'experiència

### 1.Extensió del connector Luer-Lock

- Talleu un tros de tub transparent de PVC petit

- Introduïu-lo dins el connector Luer-Lock per l'extrem sense rosca.

2.Connexió a l'ampolla

- Introduïu el tub del tap de l’erlenmeyer dins el tub de PVC, sense apretar-lo massa per evitar un excés de pressió. Si la pressió és massa forta saltarà el tub.

- Ompliu l’erlenmeyer de most fins a 3/4 parts de la seva capacitat

- Poseu 20 ml de most en un vas de precipitats i afegiu-li una cullereta  rasa de llevat de París. Barregeu la mescla i  vesseu-la a l'ampolla. Acabeu d'omplir-la deixant una mica d'aire a la part superior de manera que no entri líquid a tub del sensor. Agiteu suaument.

3.Configureu l'equip Multilog com s'explica a continuació.

Configuració de l’equip

1. Configuració de la consola:

- Endolleu la consola a l'ordinador amb el cable USB.

- Connecteu la font d'alimentació DC/AC a la consola.

- Obriu la consola

- Amb desplaceu-vos fins a Configuració sistema . Premeu Enter . Us apareixerà la següent pantalla:

- Amb  seleccioneu Mode: Auto ID

- Feu i aneu a Netejar memòria , premeu i us apareixerà el missatge Memòria Neta!

- Premeu per tornar al MENÚ PRINCIPAL.

- Endolleu el sensor de pressió al sòcol I/O 1.

2. Configuració del Multilab

- Obriu el programa Multilab  i tanqueu totes les finestres menys la de gràfic.

- Aneu a Configuració  i us apareixerà la pantalla següent:

- Comproveu que a l'Entrada 1 us apareix Pressió 0-700 kPa

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla

- Aneu a Escollir freqüència i seleccioneu 1 mostra per segon

- Seleccioneu Desplaçar a Mode d'escala.

- Seleccioneu Substituir a Mode de gravació.

- Premeu Proper i us apareixerà la següent pantalla:

- Aneu a Temps i seleccioneu Per mostres

- Trieu 20.000 mostres i noteu que us indica que es gravarà durant  05h, 33 minuts i 20 segons.

- Premeu Acabar

Es pot allargar o escurçar el temps en funció de la rapidesa en que es produeixi el gas. Cal anar vigilant periòdicament que no hi hagi un excés de pressió o que s’hagi arribat a l’estabilització.

En el nostre cas la captació de dades l’hem començada quan la fermentació ja era evident perquè hi havia bombolles al líquid. Així ens hem estalviat un temps llarg d’espera.

## Enregistrament i Transformació de dades

Captació de dades

- Assegureu-vos que la clau de tres vies té les tres entrades obertes tal com es veu a la foto

Amb això s'aconsegueix que la pressió inicial sigui l'atmosfèrica. Després ja es pot tancar.

- Poseu en marxa la recolecció  .

Transformació de les dades

- Aneu a Conmutar primer cursor i inseriu un cursor damunt de la gràfica Pressió I/O 1 (kPa) versus Temps (s).

- Amb  Suavitzeu les dades i notareu que la gràfica canvia tal com es mostra a les figures següents

### Anàlisi de les dades

- Inseriu un segon cursor amb Conmutar segon cursor i situeu el primer al començament de la gràfica.

- Feu moure el segon cursor i noteu que a la base de la gràfica us senyala l’augment de pressió entre els dos punts (en aquest cas 22,091 KPa)

  - Noteu com ha canviat el mapa de dades i ara us apareix la funció Mitjana (Exp. 1-Pressió (I/O 1)(kPa)) que correspon al gràfic que teniu obert.

- Aneu a Afegir gràfic al projecte  ; noteu com canvia el mapa de dades i us apareix informació nova a la part corresponent als gràfics.

- Deseu aquest projecte a la vostra  carpeta de treball.

## Conclusions experimentals

A partir de la gràfica anterior responeu els preguntes següents:

- Quin és el màxim augment de pressió que s'assoleix?

- Estudieu el pendent de la gràfica(zona de canvi) i obteniu la millor funció que el representa. De quin tipus és ?

Solució i interpretació teòrica

Valideu o refuteu les vostres hipòtesis inicials.

- Quins factors creus que afavoreixen la fermentació ?

Altres propostes de treball

Compareu les corbes obtingudes variant una variable com per exemple la temperatura a la qual té lloc el procés ( 0º C, 10º, 25 º, etc.). S'observen diferències ? A que són degudes ?

## Comunicació

A partir del guió de la pràctica redacteu un informe de l’experiència, tot seguint les instruccions en cursiva, que consti de:

- Títol. D’acord amb el fenomen que estudieu.

- Introducció. De què parlarem i per què?

  - Problema. Preguntes que es volen respondre amb l’experiència

  - Hipòtesis. Resposta provisional a les preguntes-problema.

- Disseny de l’experiència.

  - Muntatge de l’experiència. Materials i aparelles que heu fet servir i com els heu

disposat

  - Configuració de l’equip. Com heu de preparar l’equip de captació de dades.

- Procediment. Quins passos seguiu per arribar a captar les dades?

- Registre i transformació de dades. Quines dades enregistreu i com les transformeu

ja sigui gràficament i /o analíticament?

- Conclusions  experimentals. A partir de la transformació de dades responeu les

preguntes plantejades i defenseu o negueu les hipòtesis

inicials.

Lliureu-ho el dia..........